阿勒泰正元国际矿业有限公司

尾矿库

专项应急预案

编制单位：阿勒泰正元国际矿业有限公司

目    录

1 适用范围	1

2 应急组织机构及职责	1

2.1应急组织体系	1

2.2指挥机构及职责	1

2.3应急救援小组组成及职责	2

2.3.1 抢险救援组	2

2.3.2 医疗救护组	2

2.3.3 救援运输组	3

2.3.4 治安保卫组	3

2.3.5 后勤保障组	3

2.3.6 技术保障组	4

2.3.7 调查及善后处理组	4

3 响应启动	4

3.1 应急启动程序	4

3.2 信息上报	5

3.3 资源协调	6

3.4 信息公开	6

3.5 后勤财务保证工作	7

4 处置措施	7

4.1尾矿库可能发生的突发事故专项应急救援预案	7

4.1.1 事故风险分析	7

4.1.2 应急处置	9

4.2.3处置措施	10

4.2火灾事故专项应急救援预案	11

4.2.1 事故风险分析	11

4.2.2 处置程序	11

4.2.3处置措施	12

4.3 机械伤害事故专项应急救援预案	12

4.3.1 事故风险分析	12

4.3.2 处置程序	13

4.3.3 处置措施	13

4.4触电事故专项应急救援预案	14

4.4.1 事故风险分析	14

4.4.2处置程序	14

4.4.3 处置措施	14

4.5 高处坠落事故专项应急救援预案	15

4.5.1 事故风险分析	15

4.5.2处置程序	15

4.5.3 处置措施	15

4.6 车辆伤害事故专项应急救援预案	16

4.6.1 事故风险分析	16

4.6.2处置程序	17

4.6.3 处置措施	17

4.7 物体打击事故专项应急救援预案	18

4.7.1 事故风险分析	18

4.7.2 处置程序	18

4.7.3处置措施	18

4.8 自然灾害事故专项应急预案	19

4.8.1 事故风险分析	19

4.8.2 处置程序	19

4.8.3 应急处置	20

5 应急保障	21

5.1 通信与信息保障	21

5.2 应急队伍保障	22

5.3 物资装备保障	23

5.4 其他保障	24

5.4.1 交通运输保障	24

5.4.2 经费保障	25

5.4.3 技术保障	25

5.4.4 外部救援	25

# 1 适用范围

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，本单位应急体系由综合应急预案、专项应急预案和事故现场处置方案构成，具体见应急体系图。本预案适用于尾矿库生产安全事故的预防和处理，裂缝、渗漏、滑坡以及漫顶、溃坝等事故时的现场应急处理；也适用于选矿厂。

专项应急预案是针对阿勒泰正元国际矿业有限公司选矿厂、尾矿库的可能发生的生产安全事故主要包括火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、尾矿库各类事故（溃坝、垮坝、排洪系统损毁、管涌、滑坡、渗漏等）以及洪水和泥石流等自然灾害，是在综合预案的基础上对应急形式、组织机构、应急活动等进行具体的阐述。尾矿库各类安全生产事故应急预案与应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案进行衔接，以便于发生事故后各级政府部门和企业能迅速有效地进行应急响应，并做好沟通和协调工作。

# 2 应急组织机构及职责

- 2.1应急组织体系

为保证抢险救援工作顺利进行，应急指挥办公室下设7个应急救援小组，各小组间必须密切配合，协同作战，积极参与抢险。

- 2.2指挥机构及职责

- 负责应急工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案。

- 根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施。

- 随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令。

- 统一组织、统一指挥应急救援小组、各部门应急人员协调作战，共同完成事故应急任务。

- 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急指挥办公室和政府相关部门汇报应急处置情况。

- 提供现场应急工作总结报告。

- 协助哈巴河县应急管理局做好现场的抢险救灾工作；

- 核实现场人员伤亡和损失情况，及时向应急指挥小组主管领导汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展；

- 按照哈巴河县应急管理局的安排做好视察事故现场的有关事宜。

- 2.3应急救援小组组成及职责

- 2.3.1 抢险救援组

组  长：张昌福、刘宝

成  员：阿斯哈尔、董亚平、刘润疆、曹磊、努尔拉提、特列克、程浩杰、吴永康、刘涛、马克沙提·依布热依汗、叶尔江·达吾力别克、韩星，选矿厂自行组织人员。

其主要职责：

（1）现场第一发现人和现场作业人员发现事故险情后，根据险情的大小决定是现场实施抢险还是立即按避灾路线撤离，并迅速通知本单位抢险救援组长；

（2）抢险救援组组长接到报告后，立即向公司应急指挥办公室汇报，讲清发生事故时间、地点、严重程度及可能产生的后果；同时，立即组织本单位抢险救援小组进行救援；

（3）其他单位的抢险救援小组在其组长的组织下进入待命状态，随时听从应急指挥办公室的指挥和调遣；

（4）各抢险救援组在其组长和应急指挥办公室的指挥下进入抢险救援状态，根据事故险情的基本情况，迅速做出抢险救援初步方案并立即布置实施，同时依据现场情况的不断变化，及时对方案进行修改、补充和完善；

（5）抢险救援要坚持“以人为本”的原则，首先保证救援人员的自身安全，把抢救遇险人员放在首位，其次保证财产损失降至最低限度，严格控制事态发展。

- 2.3.2 医疗救护组

组  长：祁鑫

成  员：王调红、王鹏、聂浩莉

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室统一领导下，开展各项救护工作，及时与哈巴河县医院沟通，做好急救准备；

（2）根据发生事故情况，组织协调专业医护人员对遇险人员实施现场救护，最大限度减少人员伤亡，经现场初步急救后，及时送往医院；

（3）根据人员受伤情况，迅速将伤员转送到就近相应等级医院进行抢救治疗；

（4）为伤病员提供医疗服务。

- 2.3.3 救援运输组

组  长：高锋

成  员：高冲、张军、马龙、马龙·马新华

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展各项救援运输工作；

（2）承担抢险救援工作的所有运输任务，包括运送救援物资、人员、设备、设施以及接送伤员及其家属等。

- 2.3.4 治安保卫组

组  长：周国强

成  员：公司全体保卫人员。

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室指挥下，开展各项治安保卫工作；

（2）维护好现场秩序，为抢险救援创造一个良好的工作环境；

（3）事故涉及交通道路问题时，要与公安交管部门取得联系，及时进行交通管制和疏导，防止非抢险救援人员进入危险区；

（4）保护好事故现场，为事故调查分析及善后处理提供证据条件。

（5）当情况比较严重紧急，公司内部治安保卫小组很难控制住局面，可能引起其他社会治安问题时，要及时同当地公安部门取得联系，请求协助解决。

- 2.3.5 后勤保障组

组  长：孙彦飞

成  员：古丽萨拉·索力坦哈力、于彩霞、周晓玲、王萌萌

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展各项后勤保障工作；

（2）经常检查、检验各部门安全设施、消防设施是否完好，应急救援设备、设施是否完备，应急物资是否充足，发现不符合要求者，立即督促其办理；

（3）保证抢险救援工作的物资、设备、设施供应，以及为外单位参加救援人员安排食宿工作；

（4）合理安置涉及事故被疏散的人员，清点疏散人数，安排临时避难场所，对特殊人群进行保护。

- 2.3.6 技术保障组

组  长：蒋斌

成  员：包中林、张永强、吴永康、赵虎刚、杨振军、韩星、刘峰。

其主要职责：

（1）根据事故的初步报告，提供现场的第一手技术资料，为抢险救援提供技术支持；

（2）参与抢险救援方案的制定和可行性分析，为抢险救援出谋划策。

- 2.3.7 调查及善后处理组

组  长：张昌福

成  员：祁鑫、李法坤、陈国栋、包中林、蒋斌、马超、刘宝、高锋、王晓鹏、郭卫国。

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展事故调查分析及善后处理工作；并将事故初步调查、分析结果归纳成文字材料向公司指挥部汇报；

（2）协助上级部门开展事故调查及善后处理工作，并为上级部门提供已掌握的人证、物证；

（3）根据上级部门对事故的定性分析，制订相应的防范措施，并督促组织实施；

（4）妥善安抚伤病员及其家属。

# 3 响应启动

- 3.1 应急启动程序

为提高全体员工对突发事件的应急能力，确保在发生紧急情况或事故时迅速有效地采取应急措施，减少各种突发事件对人员的伤害、财产损失和对环境的不良影响，特制定本程序。

1）事故现场人员将事故通知现场负责人，由现场负责人向公司应急指挥办公室总指挥上报，紧急状况下可越级直接上报。

2）接到事故报告后，公司应急救援总指挥要迅速过问事故，立即组织各应急救援小组应迅速在指定位置集合，各小组成员立即停止其他一切活动，立即进入响应工作程序的实施，按各自分工和应急预案或者制定临时应急处理措施，进行有效控制，防止事故的蔓延、扩大。

3）所有应急人员接到通知后要立即赶到现场。参与抢救的人员要勇敢、机智、沉着，做到紧张有序，一切行动听指挥，有问题要及时上报组长。

4）根据事故的性质，公司应急救援总指挥应迅速负责统一指挥现场抢险救援处理工作，落实好资源协调、后勤及财力保障措施；根据事故救援的进展随时做好信息上报和信息公开工作。

- 3.2 信息上报

1）最早发现事故预兆的人员应当立即向现场负责人报告，并通知周围人员。应急救援总指挥接到报告后应立即通知应急组成员；对于未造成严重危害的生产安全事故，且现场人员有能力处理时，项目组员工可以直接现场指挥报告。对于可能造成人员伤亡、财产损失、环境污染的事故时，应急救援总指挥应上报有关部门。

2）应急救援总指挥接到事故发现第一人报告，将根据实际情况，确定是否

启动相应的生产安全事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡、环境破坏和财产损失。

事故风险及危害程度及分析表

| 事故类型 | 可能发生区域 | 可能发生季节 | 可能造成的后果 | 事故风险 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处坠落 | 选矿厂作业区、尾矿坝 | 生产季节、其他 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂） |
| 机械伤害 | 选矿厂作业区、尾矿坝 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂） |
| 物体打击 | 选矿厂作业区、尾矿坝 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂） |
| 触电 | 选矿厂作业区、尾矿坝 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂） |
| 车辆伤害 | 运输、装卸区 | 生产季节、其他 | 严重伤害、人员伤亡 | 一般风险 | 人员受到伤害，设备损毁 |
| 火灾 | 选矿厂作业区 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁 | 一般风险 | 人员受到伤害，设备损毁，厂区及周边、对环境以及其他会造成影响（周边地区） |
| 自然灾害 | 选矿厂作业区 | 冬季、初春汛期等 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁等 | 较大风险 | 人员受到伤害，设备损毁，尾矿库以及周边、对环境以及其他会造成影响 |
| 尾矿库可能发生的各类事故（溃坝、垮坝、排洪系统损毁、管涌、滑坡、渗漏等） | 尾矿库作业区 | 全年 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁 | 重大风险 | 人员受到伤害，设备损毁，厂区及周边、对环境以及其他会造成影响（周边地区） |

- 3.3 资源协调

应急救援总指挥接到事故报告后，应立即通知应急救援小组成员到现场；对于造成严重危害的程度，已有的资源、救援能力资源进行协调使用，现有的资源不足时，及时请求支援。

- 3.4 信息公开

1）尾矿库突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，尾矿库主管部门根据职责分工，负责收集、整理和研究可能发生突发事故的信息，并及时汇总分析。

2）信息公开的内容主题鲜明，言简意赅真实，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：事故单位名称；事故发生的时间、地点、事故类别、事故发生的简要经过、遇险或伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。

3）现场资料收集→上报应急指挥办公室→应急指挥办公室分析核查→应急指挥办公室总指挥发布。征求属地政府主管部门同意，公开的信息要实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

4）除按照有关规定需要保密的信息，尾矿库事故的信息应由应急指挥办公室向上级报告，并统一组织发布工作，由上级应急指挥机构及时通过媒体及安全生产信息网向社会公布。

- 3.5 后勤财务保证工作

为保障信息通畅，阿勒泰正元国际矿业有限公司建立健全固定电话和移动电话等多种手段相结合。为保障信息通畅，阿勒泰正元国际矿业有限公司建立健全后勤保证规章制度，及时更换应急物资，保证物资资源的供应，总经理时刻保证救援资金的充足。

# 4 处置措施

- 4.1尾矿库可能发生的突发事故专项应急救援预案

- 4.1.1 事故风险分析

1）渗水、径流、管涌、坝体局部下沉或凸起；

2）坝体遭遇百年洪水灾害或其他不可抗力的自然灾害；

3）坝体遭遇别有用心的人为破坏；

4）漫坝、垮坝、溃坝事故发生；

5）裂缝、滑坡事故的发生。

对以上1－5类问题，首先停止尾矿生产，按如下办法分类处置。

对1类问题，根据问题的状况：

①可采取用碎石或沙袋进行填堵；

②进行注浆；

③打桩；

④增加防渗层等方法加固坝体；

⑤加强截渗坝、观察水质检测和回水管理，杜绝外排。

对2类问题，主要可采取：

1）在已经选定的拦洪坝位置上，调用公司的人、材、物等资源，

2）用事先准备好的封堵材料组织筑坝；

②启动回水泵把水抽回选矿厂重复利用；

③根据拦洪坝建设情况启用泄洪设施，将库内的水排到拦洪坝前， 减少库内的存水量；

④结合日常对尾矿库水质检测情况，准备相应的药剂，在非常时刻向库内添加，降低重金属离子的危害；

⑤配合上级环保部门做好库内水质监测工作。

对3类问题，要按照本预案所规定的程序，立即通知指挥部，启动应急救援系统和通报上级主管部门，并根据坝体破坏的程度采取相应的处理办法。主要是：

①停止尾矿生产，调动公司一切力量解决问题；

②按照确定的处理措施加固破损地段；

③迅速加固拦洪坝，尽可能将尾砂和尾矿水拦截住；

④视现场实际，可在下游适当位置进行二次拦截，形成多级拦截；

⑤组织力量对因此受到污染的区域进行清理与恢复。

对于4类问题，如果库内水一旦漫顶就会冲出决口，造成溃坝事故，当排水设施已全部使用，水位仍继续上涨，应抢筑子坝，增加挡水高度。

①用准备好装好土的编织袋铺于主坝的迎水面，铺设时应注意袋口向背水面，用脚踩实，要求上下袋缝应错开。

②用事先准备好的木板筑坝，具体方法是，先在堤顶距上游边坡0.5—1m处打一排小木桩，木桩长1.5—2.0m，入土0.5—1.0桩距1.0m，再在木桩的背水面、侧面用土进行夯实。

对于5类问题

（1）对于非滑动性裂缝可采取以下措施进行处理：

①采用开挖回填处理裂缝比较彻底的方法，适用于不太深的表层裂缝及防渗部位的裂缝；

②对坝内裂缝、非滑动性很深的表面裂缝，由于开挖回填处理工程量大，可采取灌浆处理。灌浆的浆液，通常为黏土泥浆，在浸润线以下部位，可掺入一部分水泥，制成黏土水泥浆，以使其硬化；

③对于中等深度的裂缝，因库水位较高，不宜全部采用开挖回填办法处理的部位或开挖困难的部位可采用开挖回填与灌浆相结合的方法进行处理。裂缝的上部采用开挖回填法；下部采用灌浆法处理。

（2）防止滑坡的发生采取以下措施进行处理：

①滑坡抢护的基本原则是：上部减载，下部压重，即在主裂缝部位进行削坡，而在坝脚部位进行压坡。尽可能降低库水位，沿滑动体和附近的坡面上开沟导渗，使渗透水能够很快排出。若滑动裂缝达到坝脚，应该首先采用压重固脚的措施。因土坝渗漏而引起的背水坡滑坡，应同时在迎水坡进行抛土防渗。

②处理滑坡时应注意：开挖与回填应符合上部减载，下部压重的原则。开挖回填工作应分段进行，并保持允许的开挖边坡。开挖中，对于松土与稀泥都必须彻底清除。填土应严格掌握施工质量，土料的含水量和干重度必须符合设计要求，新旧土体的结合面应刨毛，以利结合。

- 4.1.2 应急处置

为防止以上问题的发生，应加强尾矿库的日常管理工作

1）安排专人对尾矿库进行24小时检查维护，发现事故隐患应立即上报，视危险源程度启动相应救援系统，并采取专门措施进行处理；

2）根据地形条件、库容曲线，尾矿粒级特性、设计图纸，编制并严格执行尾矿堆存计划；

3）在尾矿排放的过程中，采用多支管小流量均匀分散的放矿方式，尽快形成设计规范中的干滩面。干滩面应均匀平整，不能有大面积的沉积坑，起到防渗固坝的作用；

4）设置照明通讯工具，并装设标尺，检查水位和尾矿液面上升速度，以便掌握尾矿沉积情况；

5）每日对库内水位的变化情况进行观测，并做出记录；

6）做好尾矿库辅助安全系统水质的定期检测工作；

7）认真执行坝体变形观测制度，充分利用坝体上已有的高程标点，平面标点，定期进行中线观测（每月一次），检查坝体的水平及垂直位移，并将结果记录整理后，报选矿厂和安全环保部各一份，以便掌握坝的安全变化情况；

8）定期检查尾矿回水设施和排洪系统，保障管路的畅通；

9）在坝体背水面种植草皮，形成植被，稳固坝体。

10）应重点防范的危险有害因素：尾矿坝垮坝、洪水漫顶、水位超警戒线、排洪设施受损、排洪系统堵塞、坝坡深层滑动、防震抗震。

11）对尾矿库的合理设计，设置观测设施，加强安全管理，确保坝体安全。

12）对坝体位移、坝体浸润线观测、坝体沉降和库水位等观测记录，出现异常，立即报告有关部门。

13）必须执行巡坝和护坝制度。严防矿浆管和水管破裂冲刷坝体；遇到坝体出现裂缝、坍塌、滑坡、沉陷等现象时，要查明原因，妥善处理并做好记录；要经常观测坝体浸润线及溢出点的位置以及渗水流量与水质，当出现浸润线骤升或渗漏浑水等异常现象时，要查明原因，妥善处理并做好记录；在库区严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。

14）对尾矿库的排洪设施经常进行检查，发现问题，及时处理，确保排洪畅通。

15）严防尾矿库在汛期发生重大事故，必须切实做好防汛排洪工作：汛期前，必须对排洪系统进行全面检查，发现问题，及时解决；准备好必要的抢险物资、工具、运载机械、维护整修上坝道路；加强值班和巡视，密切注视库内水情变化和坝体两侧沟谷地表径流动态，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化；结合本库情况，制订尾矿库安全度汛方案，必要时可降低库内水位，增加调洪能力。

16）尾矿库使用期满而停止使用时，应进行闭库设计。库内不宜贮水，防范发生溃坝和污染环境的危害事故。

17）尾矿库管理，安全环保部按照《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全技术规程》，定期对尾矿库进行安全评价，完善应急预案和管理制度，建立尾矿库档案，并将有关材料报送公司及市级安全生产监督管理部门和环境保护部门备案；针对尾矿库事故与洪涝灾害密切相关的特点，密切关注气象变化，加强对汛期尾矿库的管理，加大对尾矿坝的监测监控与预警，做好各项应急准备工作。

18）排洪系统须严格控制尾矿排放面标高，在库内水面及湿浆等区域按《安全标志》（GB2894-96）的要求设立安全警示标志，设置安全防护栏。

- 4.2.3处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

1）救援过程应设专人指挥，指挥人员要保持冷静的头脑，必须遵循确保救援人员安全的原则，有序地开展、安排救援工作。

2）救援人员进入事故地点前，清理进入施救人员位置的通道，在检查不会产生2次垮坝情况下，才允许进入事故现场。

3）当尾矿库发生较小裂隙未渗漏时，要用铁锹等工具对小裂隙捣实，并连续观察坝体裂隙处，以防出现渗漏。

4）当尾矿库发生较小渗漏时，要立即对渗漏地点相对应的库内部用沙袋充填沙土料，并用木棒等器具将充填料捣实。

出现较大面积渗水时，应采取库外坡修护法，用装载机对渗水外坡用戈壁料夯实，并用装满沙土料的编织袋整齐码放，以便对渗水处的坝体形成作用力。

5）当出现溃库时，应迅速撤离可能流经区域内的人员、设备，并对流出的尾矿用装载机铲装砂石料形成围堰拦堵，避免尾矿漫流对环境产生影响。

6）尾矿库发生任何险情时，选厂要立即停止排放尾矿，排除险情后方可继续排放。

7）要设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生事故；

8）救援工作结束后，事故发生地和有关单位必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及其他原因需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

4.1.3.2应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.2火灾事故专项应急救援预案

- 4.2.1 事故风险分析

4.2.1.1事故类型

电气火灾、火灾事故。

4.2.1.2危害程度分析

以上火灾事故的发生，都会引发严重的社会影响，造成人员伤亡、环境破坏。

- 4.2.2 处置程序

危险源监控

要根据发火对象配备二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯甲烷、干粉、泡沫等灭火剂，干燥的黄沙，消防水源等。

预警行动

要及时了解天气情况、空气干燥度，与公安消防部门联系，防患于未然。

信息报告

1）发现火灾、爆炸事故人员必须立即报告应急指挥办公室，并报告本单位负责人，同时通知附近人员撤离该区域；应急指挥办公室接到事故报告后，应立即将事故概况向应急指挥办公室总指挥报告。

2）在火灾、爆炸事故处理过程中，现场应急救援小组应尽快了解现场抢险进展情况，随时向应急指挥办公室报告。

3）发生Ⅱ级（企业级）及以上火灾、爆炸事故，在启动专项应急预案的同时，应急指挥办公室应立即报县政府相关部门，并根据情况请求援助，报告时间15分钟以内。

- 4.2.3处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

发生电气火灾事故现场处置措施

（1）电气设备线路发生火灾事故，要设法切断电源，而后进行扑救；

（2）发生火灾时扑救火灾人员不要过多，要在电工或专门负责电气人员的指挥下进行扑救；

（3）要配备电气灭火器材，应使用干粉灭火剂或干燥的黄砂，不许用水和泡沫灭火器灭火；

（4）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录像，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

4.2.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.3 机械伤害事故专项应急救援预案

- 4.3.1 事故风险分析

机械伤害事故产生的主要原因：①操作人员违章操作；②机械设备安全防护装置缺乏或防护装置失效等，导致事故发生；③安全管理上存在不足；④场地及运输道路缺陷；⑤意外因素影响：如在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；⑥在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生等。

可能发生机械伤害事故的场所：生产过程、设备检修及检修场所、运输过程等。

- 4.3.2 处置程序

- 1）突发事件发生后，现场的每一个员工都有义务以最快捷的方法，立即将事件所发生的情况报告应急指挥办公室或任一成员。报告内容为发生事件的单位、时间、地点、简要情况等；

- 2）公司应急指挥办公室或任一成员接到事件的报告电话或情况通报后，应立即向应急指挥办公室总指挥（或副总指挥）进行汇报。

- 3）公司应急指挥办公室在介入突发事件的同时，应将突发事件的单位、时间、地点、简要情况等，及时向应急指挥办公室予以汇报。

- 4.3.3 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

1）检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车。

2）各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开动其他设备。

3）对机械进行清理积料、捅卡料作业，应遵守停机断电挂警示牌制度。

4）严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入。

5）操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。正确使用劳动防护用品，严禁无证人员开动机械设。

4.3.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.4触电事故专项应急救援预案

- 4.4.1 事故风险分析

（1）直接接触触电；

（2）触电事故可能引起触电者发生休克甚至死亡。

- 4.4.2处置程序

（1）电气操作人员必须经培训后持证上岗，上岗须穿戴和使用防护用品、用具进行操作；

（2）停、送电严格执行工作票制度；

（3）严格执行电气设备的检查、维修和调整制度。

4.4.2.1发现触电事故人员必须立即报告应急指挥办公室，并报告本单位负责人；应急指挥办公室接到事故报告后，应立即将事故概况向应急指挥办公室总指挥报告。

4.4.2.2在触电事故处理过程中，现场应急救援小组应尽快了解现场抢险进展情况，随时向应急指挥办公室报告。

4.4.2.3根据事故达到的级别及情况变化，项目启动预案的同时，立即报县政府请求援助。

- 4.4.3 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

1）项目启动事故应急救援程序，在事故现场成立现场指挥部，并指挥抢险。

2）发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源，并设法切断电源，把触电者抬到新鲜风流中。

3）抢救触电者时，在触电者未脱离电源前不要直接接触触电者，抢救者要注意个人防护，最好戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋。

4）当触电者脱离电源后，轻者神志清醒，心跳正常，伤员平卧观察，不要轻易走动，防止继续发生休克。

5）对稍重者呼吸停止但心搏存在者，则应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏按压法或药物进行现场救护。

6）切不可给触电者打强心针，使用肾上腺素要慎重。

7）对于局部电击伤口，应早做清创处理，但不宜包扎，以免腐烂和感染。

8）立即组织医疗救护组进行医疗救治，必要时立即协调当地相关的医疗机构开展医疗救治。

9）在抢救过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录像，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

4.4.3.1处置终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.5 高处坠落事故专项应急救援预案

- 4.5.1 事故风险分析

高处坠落指在高处发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。高处坠落造成的事故的后果是人员伤亡和设备设施损坏。

- 4.5.2处置程序

发现高处坠落事故人员必须立即报告公司应急指挥办公室，并报告本单位负责人；应急指挥办公室接到事故报告后，应立即将事故概况向公司应急指挥办公室总指挥报告。

在高处坠落事故处理过程中，现场应急救援小组应尽快了解现场抢险进展情况，随时向公司应急指挥办公室报告。

根据事故达到的级别及情况变化，公司启动预案的同时，立即报县政府请求援助。

- 4.5.3 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

1）当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

3）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送哈巴河县就近有条件的医院治疗。

4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，导致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

5）移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

7）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%Nacl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

8）加压包扎法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

9）止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

10）采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

4.5.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.6 车辆伤害事故专项应急救援预案

- 4.6.1 事故风险分析

项目运输车辆较多，有时路况差、道路狭窄、行驶路线更换频繁，有的车况不良，超载严重，交通事故概率高，衍生事故损失大，因此车辆交通安全是项目运输安全工作的重点，应从司机的准入、教育和考核出发，加强车辆和道路监管，避免车辆伤害事故的发生。

- 4.6.2处置程序

严把司机进场准入关，司机须持有与其驾驶车型相符的合格驾驶证。

行驶车辆车牌、行驶证和年度检验合格证齐全、有效。

每日出车前检查车辆的转向装置、刹车装置、信号灯具、喇叭和轮胎等，保持车况良好，严禁带“病”车辆上路。

项目各路段设置限速牌，限制施工路段车速，临海路段、急转弯或作业人员密集区域设减速标志和警示标志。

严格遵守交通规则，严禁违规驾驶。

严格控制车辆的载重，禁止车辆超载行驶。

运输道路须平整、通畅，减少急转弯，道路须由专人维护，及时清理车辆漏卸的物料，路面经常洒水，减少扬尘。

超长、超宽的物件运输，应设置明显的警示标志，制定专项运输方案。

- 4.6.3 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

发生事故，应立即采取措施、调用现场设备将人员脱离危险区域，拨打急救电话“120”寻求医疗救护。

现场受伤人员抢救：首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送哈巴河县就近医院进行抢救治疗。

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送哈巴河县就近的医院治疗。

发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，导致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

报告交警大队，协助事故现场的清理。

4.6.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.7 物体打击事故专项应急救援预案

- 4.7.1 事故风险分析

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤害事故，物体打击事故较为普遍，占有的比例较大，属多发性事故。物体打击伤害事故极易造成人员死亡的严重后果。对受伤人员的救助必须分秒必争，立即采取止血及其他救护措施，并尽可能使伤者保持清醒，同时及早地与当地医疗部门联系，以保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻事故所带来的伤害。

- 4.7.2 处置程序

1）发现物体打击故人员必须立即报告公司应急指挥办公室，并报告本单位负责人；应急指挥办公室接到事故报告后，应立即将事故概况向公司应急指挥办公室总指挥报告。

2）在物体打击事故处理过程中，现场应急救援小组应尽快了解现场抢险进展情况，随时向公司应急指挥办公室报告。

3）根据事故达到的级别及情况变化，公司启动预案的同时，立即报县政府请求援助。

- 4.7.3处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

当采场发生物体打击事故，最早发现事故的人迅速向应急指挥办公室报告，应急救援小组组长迅速组织人员赶赴出事现场，了解事故伤害程度；立即组织人员对受伤人员进行抢救，立即停止现场作业活动和其他工作，警戒和保护事故现场，疏散现场闲杂人员。及时将事故情况报告上级领导和有关部门并保持联系。

抢救伤员时，在伤情允许情况下，抢险救援组负责组织人员搬运受伤人员，转移到安全地方；观察患者呼吸和脸色的变化，如果骨折，不要弯曲、扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。如伤情严重不宜移动患者，尽量当场施救，排除现场周围事故隐患，防止二次伤害。

立即拨打120急救电话或用自备车，及时将伤员送往医疗条件较好的就近医院进行抢救。

治安保卫组各成员在组长领导下，根据总指挥命令，负责保护事故现场和维持现场秩序。调查及善后处理组协助上级部门做好当事人、周围人员的问询记录，并根据应急指挥办公室指令和具体分工，负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。

4.7.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 4.8 自然灾害事故专项应急预案

- 4.8.1 事故风险分析

由于生产线覆盖区域较大，受地形地质构造复杂和多变气候的影响，遭遇各类自然灾害突发事件的概率较高，安全风险较大。冬季和初春季节存在发生雨雪冰冻灾害的可能；春季存在发生大风、霜冻的可能。地震地质等灾害具有不可预测性。

严重的暴雨、洪水、沙尘暴灾害会冲垮厂房基础、尾矿库各类事故、高压线路杆塔等，造成事故；地震地质等灾害可以导致线路倒杆塔、建筑物倒塌、尾矿库各类事故，造成人员伤亡；冰冻大雾灾害可能造成线路闪络、人员伤亡等事故。

- 4.8.2 处置程序

根据自然灾害的发生性质、可能造成的危害和影响范围，自然灾害预警级别分为四级：一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。

一级预警：出现下列情况之一，为一级预警：

1）国家发布各类自然灾害红色预警；

2）应急指挥办公室视自然灾害预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布一级预警。

二级预警：出现下列情况之一，为二级预警：

1）国家发布各类自然灾害橙色预警；

2）应急指挥办公室视自然灾害预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布二级预警。

三级预警：出现下列情况之一，为三级预警：

1） 国家发布各类自然灾害黄色预警；

2） 应急指挥办公室视自然灾害预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布三级预警。

四级预警：出现下列情况之一，为四级预警：

1）国家发布各类自然灾害蓝色预警；

2）应急指挥办公室视自然灾害预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布四级预警。

4.8.2.1先期处置

应急指挥办公室及各相关职能部门密切关注事件发生企业的先期处置效果，各相关职能部门做好应急准备工作，防范、减少灾害前期损失。

各相关职能部门依据部门分工各负其责，组织、协调及时调整生产运行方式，隔离故障区，迅速控制并消除危险源。

事件发生要主动与政府部门联系沟通，通报信息、完成相关工作。

事件发生要组织应急救援队伍营救受困员工和其他人员，撤离、安置受威胁的人员，初步收集受损情况，及时汇总并上报，组织开展抢修工作。

- 4.8.3 应急处置

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

4.8.3.1突发自然灾害事故（一级、二级）应急处置措施

二级应急行动

1）应急指挥办公室启动突发自然灾害应急现场处置方案，将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

2）全力维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

3）开展现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

4）依据应急救援方案，保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

5）妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

6）收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故再次发生的意见和建议，写出应急处置报告。

7）全部疏散后，停工观察。根据观察结果和相关信息，确信安全后进行灾后生产、生活恢复。

4.8.3.2一级应急行动

1）现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报公司、上级应急指挥中心和属地应急救援组织机构。

2）公司应急指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

3）组织各部门及时清点人员，确认有无被困人员，并集结待命，不得私自外出。

4）及时做好准备，并视灾情提前与定点医院联系。

4.8.3.1应急终止

经应急处置后，现场应急救援小组确认满足应急终止条件时，向矿山应急指挥办公室总指挥报告，应急指挥办公室方可下达应急终止指令。

- 5 应急保障

- 5.1 通信与信息保障

1）应急指挥办公室要制定矿山应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

2）应急救援小组成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

3）综合办公室要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到各单位。

公司主要报警、通信联络方式如下：

| 序号 | 部门、机构或人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区应急管理厅 | 0991-2309269 |
| 2 | 阿勒泰地区应急管理局 | 0906-2193166 |
| 3 | 县政府办公室 | 0906-6623447 |
| 4 | 哈巴河县应急管理局 | 0906-6818456 |
| 5 | 县火警 | 119 |
| 6 | 县公安局 | 0906-6623830 |
| 7 | 县交警队 | 122 |
| 8 | 加依勒玛乡派出所 | 0906-6851052 |
| 9 | 县卫生局 | 0906-6625427 |
| 10 | 县医院急诊科 | 0906-6625461 |
| 11 | 县交通局 | 0906-6623884 |
| 12 | 县生态环境局 | 0906-6622605 |
| 13 | 县防疫站 | 0906-6622996 |
| 14 | 县电力公司 | 0906-6621646 |
| 15 | 乡变电所 | 0906-6851451 |

公司应建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

- 5.2 应急队伍保障

阿勒泰正元国际矿业有限公司设应急指挥办公室，矿山建立应急救援小组，由7个应急救援小组组成。公司已与有救援能力的资质单位签订了应急救援协议，必要时可以请求支援。矿山人员都负有事故应急抢救救援的责任，各救援专业队是救援的骨干力量，其主要任务是担负矿山各类事故的应急处置工作，按职责分工如下：

抢险救援组和医疗救护组主要配备氧气袋、担架、急救箱、消防器材、安全带、救护器材和工具等。抢险救援组和医疗救护组要做到以下几点：

（1）严格组织管理、加强业务训练。

（2）深入可能发生事故的地域、熟悉情况。

（3）参与审查事故应急预案，并在实践或平时演练检查预案的落实情况。

（4）掌握并检查救灾器材及设备的布置、管理和储备情况。

（5）训练急救人员，进行自救教育。

配备救援车辆、对讲机、电话及应急物资，平时对应急物资进行保管和维护，定期进行检查，发现过期、失效的器材应及时进行更换。

- 5.3 物资装备保障

应急所需器材由后勤保障组负责按要求提前采购，包括应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及联系方式等需有明确的规定。防护器材和抢险工具、备品配件由医疗救护小组负责保管维护。矿山内部应急救援物资应该专人专管，单独存放，不应该到处存放。

应急救援器材记录表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 储存地点 | 管理人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急车辆 | 3辆 | 矿部车库 | 高锋 | 13809965088 |  |
| 2 | 服装 | 20套 | 矿部物资库 | 周晓玲 | 15009077968 |  |
| 3 | 水鞋 | 20双 |  |  |  |  |
| 4 | 矿灯 | 20盏 |  |  |  |  |
| 5 | 安全帽 | 20顶 |  |  |  |  |
| 6 | 自救器 | 20台 | 矿部微型消防站 | 张昌福 | 15099310994 |  |
| 7 | 气体检测仪 | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | 手持喇叭 | 2个 |  |  |  |  |
| 9 | 担架 | 1副 |  |  |  |  |
| 10 | 急救箱 | 1个 |  |  |  |  |
| 11 | 对讲机 | 2个 |  |  |  |  |
| 12 | 潜水泵 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | 氧气呼吸器 | 6台 |  |  |  | HYZ4、8台 |
| 14 | 面罩式呼吸器 | 6个 |  |  |  |  |
| 15 | 消防头盔 | 3顶 |  |  |  |  |
| 16 | 消防服 | 5套 |  |  |  |  |
| 17 | 消防手套 | 3双 |  |  |  |  |
| 18 | 消防靴 | 13双 |  |  |  |  |
| 19 | 消防扳手 | 2把 |  |  |  |  |
| 20 | 消防手斧 | 3把 |  |  |  |  |
| 21 | 消防水枪 | 2把 |  |  |  |  |
| 22 | 消防水带 | 3卷 |  |  |  |  |
| 23 | 开山斧 | 2把 |  |  |  |  |
| 24 | 强光手电 | 2个 |  |  |  |  |
| 25 | 消防铁锹 | 3把 |  |  |  |  |
| 26 | 断线钳 | 1把 |  |  |  |  |
| 27 | 铁丝 | 2卷 |  |  |  |  |
| 28 | 尼龙绳 | 2卷 |  |  |  |  |
| 29 | 灭火器 | 12个 |  |  |  |  |

- 5.4 其他保障

- 5.4.1 交通运输保障

公司应对公司现有各类车辆进行科学合理的调度，满足应急的需要，必要时向上级应急指挥部请求车辆援助，并请求地方交通、公安等单位协助应急保障期间的道路畅通。

- 5.4.2 经费保障

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号文）的相关规定，公司财务部和安全环保部应根据尾矿库入库尾矿量每吨5元提取相应的安措费，从安措费中支出，并有提取计划和购物票据。

- 5.4.3 技术保障

由生产技术部负责公司所有的图纸资料的管理维护，以备在应急救援中进行调取，同时保障测量仪器的正常，确保能够正常开展测量工作。

安全环保部作为应急主管部门，要确保应急救援人员配备符合救援要求的安全职业防护装备，严格按照专项应急预案和现场处置方案开展应急救援工作，确保人员安全。

- 5.4.4 外部救援

当紧急事故发生单靠矿山本身力量无法控制事态的扩大时，公司应急指挥办公室应请求当地政府启动应急预案，并请求政府协调相关的专业队伍帮助控制事态的发展。