阿勒泰正元国际矿业有限公司

尾矿库

生产安全事故风险评估报告

（资料性附录-附录A）

编制单位：阿勒泰正元国际矿业有限公司

为进一步降低和消除公司各类事故带来的灾难，我公司特编制《生产安全事故风险评估报告》，以便于发生事故后遵照执行。编制《生产安全事故风险评估报告》的目的是在公司一旦发生事故后在抢险救援方面有章可循，避免因慌乱而耽误救援时间，造成不必要的人员伤亡和财产损失。

- A.1危险有害因素辨识

经危险源辨识工作组确认，根据该项目特点，可能发生的事故风险种类及危险有害因素进行了辨识。

通过对危险源及有害因素的分析，影响该安全的主要危害因素有：机械伤害、火灾、坠落事故、物体打击事故、触电事故、车辆伤害事故、尾矿库可能发生的各类事故等。

A.1.1触电事故

1）电伤害的形式和致因

生产系统及地面设施存在大量的用电设备，存在电危害。如电气设施内部绝缘损坏，保护监测装置失效，将会造成火灾、爆炸；另外，配电线路、开关、熔断器、插销座、电热设备、照明灯具、电动机等均有可能引起触电伤害、成为火灾的引燃源。

2）电伤害造成的事故包括：

（1）供电间断事故

可能造成供电间断的原因主要有：

A.电源供电部分因素：变电站跳闸，回路无法及时切换；配电室故障（场所破坏、设备故障等）；线路遭自然灾害（如雷击、飓风、洪水、冰雹、滑坡、地震等）；

B.电力配电部分因素：设备容量不足；机电保护误动作；配电线路故障；

（2）电气故障引起的火灾事故

电气设备引起的火灾事故，占事故统计的比重很大。电气设备引起的火灾事故主要类型有：过流、过负荷和短路、设备容量不足、漏电电流火花、静电火花、表面过热、电气火花、电缆非阻燃、油浸式设备喷油等。具体发生事故的可能原因有如下几种：短路、过负荷保护失灵；电缆非阻燃；设备表面温度超限；各种火花引发；电气设备容量不足；端子接线接触不良；电器老化绝缘能力降低；电气静电；油浸式设备喷油；接地不良；使用铝线、铁线作熔断丝；线路开关整定值不妥；雷击电流冲击；带电检修和搬迁等。

（3）电气设备触电事故

设备发生触电事故的主要原因如下：接地不良；检漏失灵或缺损；电气绝缘损坏或降低；电缆安装不符规定造成绝缘机械损伤；设备浸水、进水；电气接线存在“羊尾巴”“鸡爪子”和“明接头”问题；绝缘耐电弧能力不足；带电检修、搬迁设备、电缆、电线等；高压操作未按规定程序和必要防护。

A.1.2机械伤害

机械伤害是生产常见的伤害之一，各种生产设备都可能造成机械伤害。

造成机械伤害事故的原因很多，归纳起来共有以下几点：

1）检修、检查机械忽视安全措施。如：人进入设备进行检修、检查作业而不切断电源，未挂“不准合闸”警示牌，未设专人监护等而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电，但因未等至设备惯性运转彻底停住就开始工作，同样造成严重后果。

2）缺乏安全装置。如有的机械传动带、齿机、接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置，人误接触这些部位，就容易造成事故。

3）开关布局不合理，一种是有了紧急情况不能立即停车；另一种是几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果。

4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。

5）在机械运行中进行清理、加料、上皮带蜡等作业。

6）任意进入机械运行危险作业区。

7）不具操作机械素质的人员上岗操作或其他人员乱操作。

A.1.3高处坠落

高处坠落是指在距基准面2m以上（含2m）的高处作业过程中因坠落而造成的伤亡事故。高处坠落事故主要发生在人员高处滑跌坠落。若未采取防护措施预防坠落，则有可能发生人员高处坠落伤害事故的危险。

A.1.4火灾

1）造成火灾事故的主要因素

可燃物的存在。生产过程中，坑木、油料、机电设备、电线、电缆都具有可燃性，都能引发火灾的发生。

足够热量和温度的热源。违章放炮作业、机电设备短路、过流、运转不良产生的过热、吸烟、爆炸，或因机械截齿摩擦、冲击等偶然因素都可能引发火灾。

2）火灾危险易发生地

火灾事故易发生地点是作业区、生活区等

3）火灾的破坏形式及其主要危害为：

火灾不仅对作业人员的人身安全构成巨大威胁，而且还会造成严重的财产损失。其主要危害是烧伤、中毒和窒息、阻碍视线、爆炸和爆燃、破坏正常的生产生活秩序、大量的材料设备烧毁等。

造成中毒窒息事故的主要因素：燃烧产生的大量一氧化碳、氮氧化物等有毒有害气体。

A.1.5车辆伤害

车辆伤害是常见的伤害之一，各种车辆都可能造成车辆伤害。

这些车辆包括：运输自卸车辆、铲车等。

车辆伤害的主要原因有：车辆控制系统失效；超速超载；司机疲劳驾驶；道路路况差；特殊路段缺防护警示设施或设施不全或失效；照明不足；雨天路滑行车等。

车辆伤害主要发生在运输和装卸过程中。

A.1.6物体打击

物体打击事故是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械等引发的物体打击。

造成物体打击的主要原因有：

没有按照正常程序进行工作；

危险物品不及时排除或处理，作业时不按操作规程作业；

工作场所狭小，缺乏躲避空间；上下同时作业；

工作时精力不集中，对出现的险情不能及时作出反应；

安全帽等劳保用品穿戴不规范、不齐全；缺少完善的防护措施、设施；

传递工具物件方法不当。

可能发生物体打击事故的场所：选矿厂作业车间、维修室等。一旦遭受物体打击其后果是人员的伤亡和物品的损毁。

A.1.7尾矿库可能发生的各类事故

根据危险源辨识的相关规范要求及与其他同类尾矿库进行类比，造成该尾矿库事故风险如下：

1）勘察因素造成的危害。

2）设计因素造成的危害。

3）施工因素造成的危害。

4）操作管理因素造成的危害主要有：

（1）尾矿堆筑不合理，造成沉积滩坡度过缓，导致调洪库容不足；

（2）未能均匀筑坝，沉积滩此起彼伏，造成局部坝段干滩过短；

（3）巡查不及时，雨水冲刷坝体；

（4）坝面维护不善，大雨冲刷支沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

（5）每级子坝高度太高，致使坝前沉积厚层抗剪强度很低，渗透性极差的矿泥，抬高了浸润线，对坝体稳定十分不利；

（6）长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

上述管理与操作造成的失误主要会导致溃坝、洪水漫坝、垮坝、滑坡、渗漏、管涌、排洪系统损毁等危害，造成人员的伤害主要是坍塌、淹溺。

1）溃坝危害

造成尾矿坝溃坝的主要原因有：

没有对坝基进行必要的处理，直接在松散的地表上进行筑坝，造成坝体失稳；

因筑坝材料未经验证，不能满足工程要求而造成坝坡失稳；

坝坡坡度未按设计要求的坡比施工造成坝坡失稳；

筑坝未按设计要求进行施工或工程质量不能满足要求造成坝坡失稳；

坝面破坏未及时回填、夯实，造成坝面拉沟、溃口；

筑坝时坝土密实度不够造成坝体变形、裂缝、溃口、尾矿水外漏；

未按设计要求对内、外坡进行护坡处理，造成雨水冲刷坝体；

筑坝管理不到位导致溃坝事故。

2）洪水漫坝危害

如果防、排洪设施不健全或运行状态不正常，可能造成洪水漫坝或冲毁尾矿坝体的危害，造成洪水漫坝危害的主要原因：

随意变更排洪系统的形式、布置及尺寸；

排洪设施自身质量不符合要求或未对排水设施采用有效的防腐措施；

暴雨过后未检查和清理，在连续暴雨期内发生渠道堵塞事故；

实际洪水超过设计标准，洪水量大，使库内洪水位升高，漫过坝顶；

尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

库外排水沟淤堵，造成洪水冲刷坝体；

缺乏抗洪准备和防汛应急措施。

3）垮坝危害

造成垮坝事故主要由于坝体稳定性不好、水的破坏作用和管理不善，其主要原因有：

坝基不稳固；

筑坝设计不合理或未按设计要求筑坝；

筑坝前未对坝肩、岸坡进行彻底清理，或未对泉眼、洞穴等做可靠处理；

坝体尺寸不合理或坝体高度过高，或坝基、坝顶过窄，或坝体内、外坡度过陡；

堆筑不规范、不合理，未按设计要求分层碾压；

浸润线过高；

排渗设施设计不合理，或未按设计要求施工；

排洪构筑物、排渗设施遭损坏，又未及时修复，使排洪、排渗的功能不能满足要求；

尾矿粒度组成发生变化，矿泥增多，又未采取措施，使坝体稳固性受到较大影响；

管理不善，麻痹大意，未能及时发现问题，或发现问题后，没有及时采取措施治理等。

坝体垮塌后果十分严重，主要是：

严重污染下游环境，影响工农业生产和人们的健康；

造成选厂停产，修建坝体需要花费大量人力、物力、财力和时间；

直接和间接的经济损失严重。

4）滑坡危害

滑坡的主要原因是勘探设计和施工。勘察中未发现地基上有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计中未采取适当措施；坝址选择时没有避开坝脚附近的水塘，大坝建成后坝脚沉降过大导致滑坡。设计中未采取防渗措施，造成大坝周边渗漏、局部坝体饱和、滑坡；设计稳定性分析选取的计算指标过高，或地震考虑不够，排水设计不当。施工中，土坝碾压时，铺筑土过厚，碾压不实，或土壤含水量不符合要求，密度不符合设计标准。大坝填筑时未严格遵循施工工艺要求，导致施工质量差；临时拦洪段建成封闭，坡度太陡，填筑质量差；用不同风化程度的残积土筑坝时，土坝下部填粘性较高、透水性较低的土料，上部填粘性较低、透水性较高的土料。尾矿排出后，回水边坡的上部是潮湿和饱和的。尾矿坝与基础坝之间或坝的各阶段坝体之间没有很好的结合，导致渗流饱和后回水边坡发生滑坡。

5）渗漏危害

渗漏是尾矿库常见的风险因素，会导致坝体冲刷、溢流口管涌等多种形式的破坏，甚至严重的溃坝事故。根据渗漏的部位，可分为：坝体渗漏、坝基渗漏、接触渗漏和坝周渗漏。

大坝渗漏的主要原因包括设计和施工两方面。

设计的主要原因是：坝址地质勘探不够，设计中未采取有效的防渗措施；坝基采用的防渗措施不能满足防渗需要；粘土铺盖与透水性砂砾地基之间没有有效的反滤层，铺盖在渗透压力下损坏而渗漏；土坝坝体薄，坡度太陡，渗水从过滤水体上方逸出；黏土防渗体设计断面不足，或缺乏与下游坝体良好的过渡层，使防渗体受损漏水；埋设在坝体中的压力管理强度不够，地基不均匀沉降导致管体断裂，带压水通过裂缝沿管壁或坝体薄弱部位流出。

施工的主要原因是：岩石地基的强风化层和破碎带未处理，或混凝土防渗墙未按设计要求在新鲜基岩上；岩基上部的冲积层未按设计要求清理干净；大坝分层填筑时，土层过厚，碾压不实，使每层填土上部密实，下部松散，水库放矿后形成水平渗水带。土壤含砾石过多，渗透系数大；未按要求严格控制或及时调整填料的含水量，导致压实度达不到设计要求；分段填筑时，土层厚度不一样，上升速度不一样，在相邻段的连接处出现低压或漏压的松散土带；冬季施工时，破碎的冻土层处理不彻底，或坝内填充大量冻土块，形成软弱夹层，成为坝体渗漏通道；滤水体施工过程中，砂石质量差，反滤层材料铺设混乱，导致滤水体失效，导致大坝浸润线升高。

管理原因主要是：坝前干滩暴晒开裂，尾矿排水从裂缝中渗漏；防渗设施维护不到位，出现问题不能及时处理，下游出现沼泽化，甚至管涌；随意在坝后取土也可能影响地基的稳定。

其他原因还有：白蚁、獾、蛇、老鼠等动物在坝内打洞，导致坝内集中渗漏；地震会导致坝体或防渗体出现贯穿性横向裂缝，造成渗漏。

接触渗漏的主要原因有：基础清理不好，接缝槽没做好或做的不彻底；大坝两端与山坡结合部坡度太陡，基础清理不彻底，或不做防渗墙；涵洞或砌体建筑物与坝体接触处回填压实质量差，或未做止水环（墙）等止水措施，导致渗水沿此软弱面渗漏。

坝周渗漏的主要原因是：土坝两端相连的岸坡属于条状山地或覆盖层较薄的山坡，有砾石透水层；坡上岩石破碎，节理发育，或有断层通过；水库修建或蓄水后，由于风浪的冲刷，岸坡的天然层理遭到破坏；以及洞穴、生物洞穴或植物根部腐烂后形成的洞。

6）管涌的危害

坝身或坝基内的土壤颗粒被渗流带走的现象称为管涌。

管涌发生时，水面出现翻花，随着上游水位升高，持续时间延长，险情不断恶化，大量涌水翻沙，使堤防、水闸地基土壤骨架破坏，孔道扩大，基土被掏空，引起建筑物塌陷，造成决堤、垮坝、倒闸等事故。

造成管涌危害的主要原因：堤坝、水闸地基土壤级配缺少某些中间粒径的非粘性土壤，在上游水位升高，出逸点渗透坡降大于土壤允许值时，地基土体中较细土粒被渗流推动带走形成管涌。基础土层中含有强透水层，上面覆盖的土层压重不够。

7）排洪系统损毁的危害

排洪构筑物包括排洪管道、隧洞等，如果有变形、位移、损毁、淤堵，将导致排洪系统失效坝内地下水位抬高，将造成坝前沼泽化、管涌、尾矿坝溃坝等严重事故。

8）其他危害，如有时会破坏公路，中断运输等。

A.1.8自然伤害

1）由于生产线覆盖区域较大，受地形地质构造复杂和多变气候的影响，遭遇各类自然灾害突发事件的概率较高，安全风险较大。

2）冬季和初春季节存在发生雨雪冰冻灾害的可能；春季存在发生大风、霜冻的可能。地震地质等灾害具有不可预测性。

3）严重的暴雨、洪水、沙尘暴灾害会冲垮厂房基础、尾矿库各类事故、高压线路杆塔等，造成事故。

4）地震地质等灾害可以导致线路倒杆塔、建筑物倒塌、尾矿库各类事故，造成人员伤亡。

5）冰冻大雾灾害可能造成线路闪络、人员伤亡等事故。

- A.2危险源与风险分析

| 事故类型 | 可能发生区域 | 可能发生季节 | 可能造成的后果 | 事故风险 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处坠落 | 选矿厂作业区、尾矿坝、维修区 | 生产季节、其他 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂作业区、尾矿坝、维修区） |
| 机械伤害 | 选矿厂作业区、维修区 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂作业区、维修区） |
| 物体打击 | 选矿厂作业区、维修区 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂作业区、维修区） |
| 触电事故 | 选矿厂作业区、生活区 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡 | 较大风险 | 人员受到伤害（选矿厂作业区、生活区） |
| 车辆伤害 | 运输、装卸区 | 生产季节、其他 | 严重伤害、人员伤亡 | 一般风险 | 人员受到伤害，设备损毁 |
| 火灾 | 选矿厂作业区、生活区 | 生产季节 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁 | 一般风险 | 人员受到伤害，设备损毁，厂区及周边、对环境以及其他会造成影响（周边地区） |
| 自然灾害 | 选矿厂作业区、生活区 | 冬季、初春汛期等 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁等 | 较大风险 | 人员受到伤害，设备损毁，尾矿库以及周边、对环境以及其他会造成影响 |
| 尾矿库可能发生的各类事故（溃坝、垮坝、排洪系统损毁、管涌、滑坡、渗漏等） | 尾矿库作业区 | 全年 | 严重伤害、人员伤亡、房屋被毁 | 重大风险 | 人员受到伤害，设备损毁，厂区及周边、对环境以及其他会造成影响（周边地区） |

- A.3 结论建议

1）通过本次风险评估结果，要求公司领导、各班组要坚持“预防为主”的原则，收集运行过程中的安全方面的信息，及时做好预防工作。

2）要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全检查记录。

3）定期检查安全设施运行状况，发现问题及时处理，保证完好有效。加强劳保用品管理，进入生产区必须佩戴劳保用品。

4）加强对人员的安全责任教育，使其熟悉管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

5）建立健全信息反馈系统，定期召开安全例会，定期检查岗位应急救援工作情况，分析可能出现的新情况、新问题，积极采取有效措施，加以改进。