| 预案编号：AZY/SCJYSGYJJY-YA-2023/B |  |
| --- | --- |
| 版本 | B |
| 修订次数 | 5次 |
| 受控状态 | 受控 |

阿勒泰正元国际矿业有限公司

尾矿库

生

产

安

全

事

故

应

急

预

案

2024年7月26日发布                               2024年7月19日修订

编制单位：阿勒泰正元国际矿业有限公司

阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库生产安全事故应急预案编制小组签署页

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张昌福 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 安全环保部主任 | 15099310994 |  |
| 刘宝 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 选矿厂主任 | 16609065969 |  |
| 陈少飞 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 选矿厂副主任 | 17609066676 |  |
| 张帅 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 选矿厂副主任 | 16609065467 |  |
| 花烨阳 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司托库孜巴依二号金矿 | 选矿厂技术员 | 13811052310 |  |
| 阿斯哈尔 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 专职安全员 | 18719900441 |  |

应急预案发布令

《阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库生产安全事故应急预案》包括《阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库综合应急预案》《阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库专项应急预案》《阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库现场处置方案》，以《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）标准和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部2号令）为主要编制依据，结合阿勒泰正元国际矿业有限公司选矿厂、尾矿库实际情况编制而成。本预案阐述了选矿厂、尾矿库事故应急的目的、范围，规定了选矿厂、尾矿库的应急组织机构与有关部门的职责、权限和相互关系，能够满足选矿厂、尾矿库实现事故应急的需求，是选矿厂、尾矿库应急活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件，全体员工必须遵照执行。

应急预案执行部门：阿勒泰正元国际矿业有限公司尾矿库、选矿厂。

本应急预案于2021年4月编制，本预案自评审修改后，经哈巴河县应急管理局备案后方可实施。

批准人：

2024年7月26日

阿勒泰正元国际矿业有限公司

尾矿库

综合应急预案

编制单位：阿勒泰正元国际矿业有限公司

目    录

1 总则	1

1.1 适用范围	1

1.2 响应分级	1

2 应急组织机构及职责	1

2.1 应急组织机构设置	1

2.2.2 公司应急指挥办公室主要职责	3

2.2.3 总指挥的主要职责	3

2.2.4 副总指挥的主要职责	4

2.2.5 成员的主要职责	4

2.3 应急救援小组组成及职责	4

3 应急响应	7

3.1 信息报告	7

3.1.1 信息接报	7

3.1.2 信息处置与研判	10

3.1.2.1 响应程序和方式	10

3.1.2.2 处置措施及研判	12

3.2 预警	13

3.2.1 预警启动	13

3.2.2 响应准备	13

3.2.3 预警解除	14

3.3 响应启动	14

3.4 应急处置	15

3.4.1 应急处置原则	16

3.4.2 应急处置措施	16

3.4.2.1人员疏散、撤离	16

3.4.2.2危险区的隔离	17

3.4.2.3监测、抢救、救援及控制的措施	17

3.4.2.4受伤人员现场救护、救治及医院救治	17

3.4.2.5应急人员的安全防护程序	17

3.5 应急支援	18

3.6 响应终止	18

4 后期处置	18

4.1 污染物处理	18

4.2 生产秩序恢复	19

4.3 医疗救治	19

4.4 人员安置	20

4.5 应急救援评估	20

5 应急保障	21

5.1 通信与信息保障	21

5.2 应急队伍保障	21

5.3 物资装备保障	22

5.4 其他保障	23

5.4.1 交通运输保障	23

5.4.2 经费保障	23

5.4.4 外部救援	23

- 1 总则

- 1.1 适用范围

本预案适用于尾矿库生产安全事故的预防和处理，裂缝、渗漏、滑坡以及漫顶、溃坝等事故时的现场应急处理；也适用于选矿厂。

主要包括火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、尾矿库各类事故（溃坝、垮坝、洪水漫坝、滑坡、渗漏、管涌、排洪系统损毁等）以及洪水和泥石流等自然灾害。危险源存在的具体区域主要包括：生产车间、库区、道路、生活区、配电室、机修间和库房等。根据事故的危害程度、影响范围和尾矿库控制事故的能力，事故响应级别分为一级响应、二级响应和三级响应。

- 1.2 响应分级

根据作业特点、事故的危害程度、影响范围和尾矿库控制事故的能力，在紧急情况下，应急响应分为三级：

1）一级响应，这个级别包括造成或可能造成1人死亡，或危及1人及以上人员的生命安全，或造成3人及以上人员重伤，或直接经济损失50万元及以上，社会影响较大的事故（对应急组织为：公司级各应急救援小组，事故范围扩大时由政府应急救援组织响应）。

2）二级响应，这个级别包括造成2人重伤，或3人及以上轻伤，或直接经济损失10万元至50万元之间，具有一定社会影响的事故（对应急组织为：尾矿库应急救援小组，事故范围扩大时由公司应急救援组织响应）。

3）三级响应，这个级别包括造成1人重伤，或3人以下轻伤，或直接经济损失10万元以下，社会影响较小的事故（对应急组织为：尾矿库应急救援小组，事故范围扩大时由公司应急救援组织响应）。

- 2 应急组织机构及职责

- 2.1 应急组织机构设置

阿勒泰正元国际矿业有限公司应急组织机构由应急指挥办公室承担，下设7个应急救援小组。应急指挥办公室设在公司安全环保部或现场临时指挥部。应急指挥办公室作为负责应急管理的常设工作机构。应急指挥办公室由董事长和总经理任总指挥，副总指挥由副总经理、财务总监和总经理助理担任，成员由公司部门负责人、选矿厂负责人、矿区及项目部负责人组成。

应急组织结构图

应急指挥办公室

应急救援小组

抢险救援组

医疗救护组

救援运输组

治安保卫组

后勤保障组

调查及善后处理组

技术保障组

2.2 应急指挥办公室组成及职责

2.2.1 公司应急指挥办公室组成

总 指 挥：董事长：刘国喜

总经理：樊晋鹏

副总指挥：安全总监：杨志林

副总经理：陈德勇

财务总监：李大明

总工程师：樊继栋

总经理助理：张晓伟

总经理助理：祁 军

成    员：安全环保部主任：张昌福

生产技术部主任：蒋  斌

地测科技部主任：包中林

后勤保障部主任：高  锋

供销部主任：李法坤

财务部主任：王晓鹏

质检部副主任：郭卫国

选矿厂主任：刘  宝

- 2.2.2 公司应急指挥办公室主要职责

1）负责应急工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

- 2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

- 3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

- 4）统一组织、统一指挥各应急救援小组、各部门应急人员协调作战，共同完成事故应急任务；

- 5）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急指挥办公室总指挥和政府相关部门汇报应急处置情况；

- 6）提供现场应急工作总结报告；

- 7）协助哈巴河县应急管理局做好现场的抢险救灾工作；

- 8）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向应急指挥办公室总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展；

- 9）按照哈巴河县应急管理局的安排做好视察事故现场的有关事宜。

- 2.2.3 总指挥的主要职责

1）落实国家相关应急管理政策、审定并批复尾矿库应急管理规划，综合应急预案及专项应急预案。

2）组织指挥本尾矿库各方面力量处理各种事故，指挥对事故现场的应急救援，控制事故的蔓延和扩大。

3）检查督促各应急救援组做好抢险救灾、事故调查、后勤保障、善后处理以及恢复生产秩序的工作。

4）及时向政府主管部门报告事故情况、定期开展应急演练、应急预案学习培训和应急救援物资储存等职责。

- 2.2.4 副总指挥的主要职责

1）指导尾矿库开展检查及演练。

2）认真做好各项突发事故的防范措施和应急处理准备工作。

3）组织召开尾矿库安全生产事故现场会议，总结经验教训。

- 2.2.5 成员的主要职责

接受总指挥和副总指挥的调遣，在各自负责的职责范围内，具体协调应急所需的资源。

- 2.3 应急救援小组组成及职责

为保证抢险救援工作顺利进行，应急救援办公室下设7个应急救援小组，各工作组间必须密切配合，协同作战，积极参与抢险。

2.3.1 抢险救援组

组  长：张昌福、刘宝

成  员：阿斯哈尔、董亚平、刘润疆、曹磊、努尔拉提、特列克、程浩杰、吴永康、刘涛、马克沙提·依布热依汗、叶尔江·达吾力别克、韩星，选矿厂自行组织人员。

其主要职责：

（1）现场第一发现人和现场作业人员发现事故险情后，根据险情的大小决定是现场实施抢险还是立即按避灾路线撤离，并迅速通知本单位抢险救援组长；

（2）抢险救援组组长接到报告后，立即向公司应急指挥办公室汇报，讲清发生事故时间、地点、严重程度及可能产生的后果；同时，立即组织本单位抢险救援小组进行救援；

（3）其他单位的抢险救援小组在其组长的组织下进入待命状态，随时听从应急指挥办公室的指挥和调遣；

（4）各抢险救援组在其组长和应急指挥办公室的指挥下进入抢险救援状态，根据事故险情的基本情况，迅速做出抢险救援初步方案并立即布置实施，同时依据现场情况的不断变化，及时对方案进行修改、补充和完善；

（5）抢险救援要坚持“以人为本”的原则，首先保证救援人员的自身安全，把抢救遇险人员放在首位，其次保证财产损失降至最低限度，严格控制事态发展。

2.3.2 医疗救护组

组  长：祁鑫

成  员：王调红、安旭娟、聂浩莉

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室统一领导下，开展各项救护工作，及时与哈巴河县医院沟通，做好急救准备；

（2）根据发生事故情况，组织协调专业医护人员对遇险人员实施现场救护，最大限度减少人员伤亡，经现场初步急救后，及时送往医院；

（3）根据人员受伤情况，迅速将伤员转送到就近相应等级医院进行抢救治疗；

（4）为伤病员提供医疗服务。

2.3.3 救援运输组

组  长：高锋

成  员：高冲、张军、马龙、马龙·马新华

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展各项救援运输工作；

（2）承担抢险救援工作的所有运输任务，包括运送救援物资、人员、设备、设施以及接送伤员及其家属等。

2.3.4 治安保卫组

组  长：周国强

成  员：公司全体保卫人员。

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室指挥下，开展各项治安保卫工作；

（2）维护好现场秩序，为抢险救援创造一个良好的工作环境；

（3）事故涉及交通道路问题时，要与公安交管部门取得联系，及时进行交通管制和疏导，防止非抢险救援人员进入危险区；

（4）保护好事故现场，为事故调查分析及善后处理提供证据条件。

（5）当情况比较严重紧急，公司内部治安保卫小组很难控制住局面，可能引起其他社会治安问题时，要及时同当地公安部门取得联系，请求协助解决。

2.3.5 后勤保障组

组  长：孙彦飞

成  员：古丽萨拉·索力坦哈力、于彩霞、周晓玲、王萌萌

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展各项后勤保障工作；

（2）经常检查、检验各部门安全设施、消防设施是否完好，应急救援设备、设施是否完备，应急物资是否充足，发现不符合要求者，立即督促其办理；

（3）保证抢险救援工作的物资、设备、设施供应，以及为外单位参加救援人员安排食宿工作；

（4）合理安置涉及事故被疏散的人员，清点疏散人数，安排临时避难场所，对特殊人群进行保护。

2.3.6 技术保障组

组  长：蒋斌

成  员：包中林、张永强、吴永康、赵虎刚、杨振军、韩星、刘峰。

其主要职责：

（1）根据事故的初步报告，提供现场的第一手技术资料，为抢险救援提供技术支持；

（2）参与抢险救援方案的制定和可行性分析，为抢险救援出谋划策。

2.3.7 调查及善后处理组

组  长：张昌福

成  员：祁鑫、李法坤、包中林、蒋斌、刘宝、高锋、王晓鹏、郭卫国。

其主要职责：

（1）在公司应急指挥办公室领导下，开展事故调查分析及善后处理工作；并将事故初步调查、分析结果归纳成文字材料向公司指挥部汇报；

（2）协助上级部门开展事故调查及善后处理工作，并为上级部门提供已掌握的人证、物证；

（3）根据上级部门对事故的定性分析，制订相应的防范措施，并督促组织实施；

（4）妥善安抚伤病员及其家属。

- 3 应急响应

应急响应的基本原则：及时报告灾情、抢救伤员、安全撤离、妥善避灾。

- 3.1 信息报告

- 3.1.1 信息接报

1）应急值守电话

阿勒泰正元国际矿业有限公司24小时值守电话：0906-6852538，0906-6852658。

2）事故信息接收

信息报告是指现场事故的第一发现人，将事故的征兆或已经发生的事故报告给尾矿库现场负责人，然后由现场负责人向公司应急指挥办公室报告。信息接报的责任人为：樊晋鹏、杨志林。

公司上下级之间信息传输主要利用现有的公司固定电话、传真、网络传输、移动电话或无线对讲机等通信联系方式联络。应急处置期间公司实行24小时值班，相关职能组及时了解并掌握现场救援情况，重要信息要立即报告单位负责人，要对现场情况做出科学合理的处置，收集好现场的各类信息。

公司应急救援小组到达现场后，应迅速收集现场信息，内容包括现场的基本情况，事故发生的简要经过，事故原因的初步分析，人员的伤亡情况，现场抢救情况，采取的紧急措施等，并针对现场情况提出合理化的建议。

3）内部通报程序

（1）信息报告的方式：

采用固定电话和移动电话两种方式。

（2）信息报告和接收的程序：

①最早发现事故或险兆的第一人应当及时向应急指挥办公室报告，并通知周围人员。应急指挥办公室总指挥接到报告后应立即通知应急救援小组；对于未造成严重危害的生产安全事故，且现场人员有能力处理时，应急指挥办公室可以直接现场指挥报告。对于可能造成人员伤亡、财产损失、环境污染的事故时，应急救援总指挥应上报有关部门。

②应急救援总指挥接到事故发现第一人报告，将根据实际情况，确定是否启动相应的生产安全事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡、环境破坏和财产损失。

③应急救援总指挥决定是否向119、110、120报警请求援助，并向公司相关部门报告，根据事故现场灾害影响评估后向相关政府部门报告。

4）信息报告内容

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向应急指挥办公室总指挥报告，总指挥接到报告后，应当写出事故报告，并在1小时内报送尾矿库所辖地应急管理局，并分别报送哈巴河县应急管理局、哈巴河县公安局等。

事故报告的主要内容如下：

（1）事故发生的区域（位置）名称、时间、地点；

（2）事故的类型；初步判断事故的性质（自然事故、人为责任事故、破坏性事故等）；

（3）事故的简要经过；

（4）事故波及（影响）的范围；

（5）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括被堵、被困、失踪）；已经造成的设备设施、建构筑物损坏情况；

（6）现场已采取的应急处置措施和进展情况、效果情况等；

（7）需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜。

5）信息报告和接收的要求

（1）内容准确客观；

（2）表述言简意赅；

（3）做好信息接收记录；

（4）发生新的情况及时补报。

6）向上级主管部门通报程序

信息传递是指指挥员将事故征兆或已发生的事故信息向上级进行报告。

（1）信息上报的对象和程序

哈巴河县应急管理局、阿勒泰地区应急管理局。

事故发生后及时向所在县、地区应急管理局上报。

（2）信息上报的时限

①向公司应急指挥部、公司领导、上级主管部门上报的时限不允许超过30min；

②向所在辖区应急管理局上报的时限不允许超过1h。

（3）信息上报的内容

①详细报告事故基本情况，包括事故发生的单位名称、时间、地点（部位或岗位）、类型性质、简要经过、影响范围、伤亡损失、应急预案的启动和进展、请求给予的支援等内容；

②应急指挥办公室在向上级实施报告时，应开启电话的录音功能；信息上报完成之后，应询问并记录接收信息人员的姓名、职务和报告时间；

③当上级对应急处置有指示、命令时，报告人应开启录音电话功能，并完整书面记载上级应急指示、命令的内容，同时记载指示、命令发布人的姓名、职务和下达的时间；

④当事故有新的情况发生，应及时进行应急信息的续报或补报。

（4）应急信息与外部沟通责任人：

①公司与外部信息沟通的责任人为应急指挥办公室总指挥人员；

②信息沟通的基本要求：客观反映和提供应急救援的信息。

7）向相关单位通报程序

相关单位联系方式如下：

| 序号 | 部门、机构或人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区应急管理厅 | 0991-2309269 |
| 2 | 阿勒泰地区应急管理局 | 0906-2193166 |
| 3 | 县政府办公室 | 0906-6623447 |
| 4 | 哈巴河县应急管理局 | 0906-6818456 |
| 5 | 县火警 | 119 |
| 6 | 县公安局 | 0906-6623830 |
| 7 | 县交警队 | 122 |
| 8 | 加依勒玛乡派出所 | 0906-6851052 |
| 9 | 县卫生局 | 0906-6625427 |
| 10 | 县医院急诊科 | 0906-6625461 |
| 11 | 县交通局 | 0906-6623884 |
| 12 | 县生态环境局 | 0906-6622605 |
| 13 | 县防疫站 | 0906-6622996 |
| 14 | 县电力公司 | 0906-6821646 |
| 15 | 乡变电所 | 0906-6851451 |

信息报告的方式：采用固定电话和移动电话两种方式。

公司与外部信息沟通的责任人明确为应急指挥办公室成员。

- 3.1.2 信息处置与研判

- 3.1.2.1 响应程序和方式

1）事故发生时，现场发现人应采取可能的措施控制事故的扩大，并迅速撤离危险地区，同时大声呼救，及时向现场负责人报告。

2）应急指挥办公室在接到报告后，应立即启动应急响应，联系应急救援小组对应急救援资源进行调配，并赶赴现场，组织人员救援，组织疏散人员、抢救和保护财产。若事故不能控制，发生较大事故及以上级别的事故时，应急指挥办公室应立即向外报警，并向哈巴河县应急管理局及相关部门汇报，请示上一级单位启动应急预案。报警时要讲清事故企业详细地址、详细情况、事故部位、事故性质、大小、报警人姓名及电话、行走路线，并派人到约定地点接引救援车辆进入事故现场。

3）应急指挥办公室成员到达事故现场后，首先查明现场有无伤害人员，以最快速度将伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。应急指挥办公室成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令应急队立即开展救援。如事故扩大时，迅速向上级有关部门报告事故情况并请求支援。

4）事故扩散危及公司内外人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位、过往行人向安全地带疏散；医疗人员到达现场，应立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救；抢险抢修队到达现场后，根据应急指挥办公室下达的指令，迅速进行抢修设备，控制事故以防事故扩大。现场其他管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

5）应急指挥办公室总指挥根据发生事故的类型启动相应的专项应急预案和现场处置方案，并启动综合应急预案。

6）当事故得到控制，救助工作结束后，由应急指挥办公室总指挥下达人员撤离现场的命令。

尾矿库应急响应程序见下图：

应急响应程序图

紧急情况发生时，现场人员应立即向应急指挥办公室总指挥、安全员以及有关应急人员报告，事故应急指挥办公室的人员根据事故情况确定的响应级别启动应急程序，如通知有关应急人员到位、调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物资、装备等）等。

事故应急指挥办公室确认事故响应级别需要提高时，应积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关的应急工作，并向政府部门及外援机构请求援助。应急报告包括以下几个方面：

1）应急队伍的调度；

2）异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；

3）事故扩大后的应急措施；

4）受伤人员现场救护、救治与医院救治。

- 3.1.2.2 处置措施及研判

当某些事故发生之前，未出现某些预兆即发生事故，若未达到响应启动条件，应急指挥办公室可做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展，判定事故可能发展的趋势、动态、可能造成人员伤亡情况以及后果，决定启动应急救援的级别，根据已有的救援资源是否向政府及社会支援。

1）应急处置原则应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度。

2）应急指挥办公室总指挥发布应急预案启动命令。

3）应急救援小组各个成员单位及人员接到应急预案启动命令后，必须迅速到达指挥部办公室报到，接受应急行动任务。

4）应急救援小组各个成员单位及人员应在10分钟之内到达预定地点集结待命，做好随时开始应急行动准备。在接到行动指令后，必须在指定时间内赶到事故现场，按行动方案实施应急行动。

5）公司应急指挥办公室确定应急行动事故现场指挥部所在部位，及时安排好应急行动的所有通讯设施，保证通讯畅通，并公示联系电话。

6）总指挥不到，副指挥到位行使应急行动现场总指挥。

7）现场指挥部向公司应急指挥办公室报告现场指挥部所处部位变动情况及联系电话。

8）抢险救援组对事故现场进行观察，确定危险部位、区域，组织进行抢险工作，并组织对受伤人员的营救工作。

9）后勤保障组开展应急后勤保障工作。

10）如未达到响应启动条件，应急指挥部可做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

11）现场应急指挥部根据应急工作的进展情况，对下一步应急工作做出分析和判断，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，报请公司应急总指挥决定应急行动继续进行，或宣布应急终止，避免不足或过度响应。

- 3.2 预警

- 3.2.1 预警启动

预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布部门等。当所辖地相关部门提供了预警信息（包括大风、雷暴雨、大雾等恶劣天气和泥石流等自然灾害）的时候，应立即启动应急预案，尾矿库所有人员停止生产活动，并转移至安全地点和区域。预警的目的是事故发生后对事故的类别、地点、事故可能造成的后果、影响范围等进行预判。

一旦发生事故后，接警人员接到事故电话汇报后，要立即通知事故影响范围内的所有作业人员按照避灾路线撤出，同时向当天矿值班长和应急救援总指挥（主要负责人）汇报，立即启动本预案。

| 事故预警的条件 | 预警的方式、方法 | 信息的发布程序 |
| --- | --- | --- |
| 火灾事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |
| 机械伤害事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |
| 车辆伤害事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |
| 坠落事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |
| 尾矿库可能发生的各类突发事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |
| 触电伤害事故 | 对讲机、移动电话、呼叫 | 发现者→应急指挥办公室→主要负责人→当地政府级应急中心 |

- 3.2.2 响应准备

所有应急人员接到通知后要立即准备应急物资、装备，赶赴现场，参与抢救的人员要沉着冷静，做到紧张有序，一切行动听指挥，有问题要及时上报指挥员。

指挥员要安排各应急小组准备好应急物资、装备，做好后勤工作，保证通信工具畅通。

- 3.2.3 预警解除

1）预警解除的基本条件

通过应急救援事故现场得以控制或消除，现场没有导致次生、衍生事故隐患的可能，经总指挥批准后，现场应急方可结束。

2）预警解除的要求

（1）根据发生事故应急行动级别和影响范围，在保证现场安全的前提下尽快结束应急行动，恢复生产以减少因事故而造成的经济损失。

（2）事故应急行动的结束以及临时救助伤员和消除现场危险有害因素为标准。

（3）解除现场警戒，取消现场安全区域并及时通知受影响的人员并及时恢复生产等正常秩序。

（4）事故应急救援结束后，事故所在单位或职能管理部门应立即组织相关人员协助政府事故调查组工作。

（5）严格按照“四不放过”原则总结事故教训，加强防范意识。

3）预警解除责任人

事故现场进行了有效控制，应急处理完成结束，由应急指挥办公室总指挥宣布解除事故警报，并负责通知政府相关部门。

- 3.3 响应启动

根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。

（一）响应启动后的程序性工作

1、应急会议召开

1）响应启动后，应立即召集应急指挥中心成员、相关部门负责人和专家等召开应急会议。

2）会议主要内容包括通报突发事件的情况、明确各部门的职责和任务、制定应急处置方案等。

3）应急会议应形成会议纪要，确保各项决策和部署得到有效传达和执行。

2、信息上报

1）按照规定的程序和时限，及时向上级主管部门、政府相关部门报告突发事件的情况。

2）上报内容应包括事件的发生时间、地点、原因、伤亡和损失情况、已采取的应急措施等。

3）在应急处置过程中，应持续跟踪事件的发展态势，及时更新上报信息。

3、资源协调

1）全面评估应急处置所需的人力、物力、财力等资源。

2）建立资源协调机制，统筹调配内部资源，如人员、设备、物资等。

3）当内部资源不足时，及时向外部寻求支援，与相关单位和社会力量进行协调，确保资源的及时供应。

4、信息公开

1）制定信息公开方案，明确信息公开的内容、方式和时机。

2）通过官方网站、新闻发布会、社交媒体等渠道，及时、准确、客观地向社会公众发布突发事件的相关信息。

3）回应社会关切，解答公众疑问，引导社会舆论，维护社会稳定。

5、后勤及财力保障工作

1）做好应急处置期间的后勤保障工作，包括食品、饮用水、住宿、交通等方面的供应和保障。

2）设立应急专项资金，确保应急处置工作的经费需求。

3）对经费的使用进行严格管理和监督，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）响应步骤

1）应急总指挥发出启动应急预案命令后，立即通知现场负责人，由现场负责人通知应急救援小组组长，应急救援小组组长快速通知组员进入应急状态。

2）各应急救援人员迅速到位，按相应的专项预案要求及现场处置方案规定的职责立即进行救援活动。

3）当发生尾矿库各类安全事故、机械伤害、火灾等重大事故，有可能涉及周边地区居民人身安全、财产损失和环境污染时，抢险救援组要立即设法通知周边单位和政府有关部门，采取紧急措施，预防事故扩大，避免发生人员伤亡事故，最大限度降低事故损失。治安保卫组要负责做好周边地区居民疏散、引导、安置等相关工作。

4）现场人员已将事故消除，不需启动应急预案，应急总指挥应及时调查事故原因，做好事故防范措施，并追究相关责任人。

（三）响应要求

1）应急状态下，所有受令部门及人员接到应急总指挥指令后必须无条件执行，不得延误。

2）所有公司领导干部必须保持24小时开机状态，保证通讯畅通。如更换手机号码，必须事先通知综合办公室备案。

3）公司主管领导接到应急通知后，要及时赶到指定地点，做好现场指挥工作。

4）后勤保障组在应急过程中保证各类应急物资的及时到位。

5）如现场事故特别严重，无法控制，应按照现场总指挥的指令及要求及时有序地撤离至安全地带，确保安全。

- 3.4 应急处置

公司相关职能部门接到事故信息报告后，根据事故的性质、危害程度、影响范围和可控性，将事故信息上报公司应急指挥部及相关部门。应急指挥办公室总指挥及成员根据事故情况确定的响应级别启动应急程序，如通知有关应急人员到位、调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物资、装备等）等。

应急指挥办公室确认事故响应级别需要提高时，应积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关的应急救援工作，并向政府部门及外援机构请求援助。

- 3.4.1 应急处置原则

针对发生的事故类型，启动我公司相应的现场处置方案进行处置。处置过程中，坚持“以人为本”思想，遵循以下原则要求：

1）先避险，后抢险的原则；

2）先救人，再救物的原则；

3）先控制、边报警的原则；

4）先救灾，再恢复的原则；

5）指挥人员与抢险人员保持信息畅通的原则。

- 3.4.2 应急处置措施

本预案应按当班实际人数制定。在最不利情况下（夜班、停业、节假日）执行以下原则。

1）尽力做好初期处置。在确保自身人身安全的前提下，对初期事故进行有效的处置；

2）信息上报。根据第3.1节信息报告要求上报；

3）警戒疏散。现场员工对事故区域进行有效地警戒，防止外来人员和危险源进入事故区域。在事故不能得到控制并且扩散时，员工必须及时地撤离事故现场。

- 3.4.2.1人员疏散、撤离

火灾发生事故后，事故发生单位应迅速通知现场无关人员撤离到指定地点并清点人数，同时拉响警报。指挥并引导周边单位以及厂区外的过往行人和居民向侧风向、上风向或两侧安全地带疏散，撤离时有情况及时向应急救援总指挥汇报。

紧急疏散时应注意：

1）需要佩戴个体防护用品或采用简单有效的防护措施，并应有相应的监护措施；

2）应向上风向或侧风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指引方向；

3）疏散人员不要在低洼处滞留；

4）要查看是否还有人留在污染区与着火区。

- 3.4.2.2危险区的隔离

事故发生后，由安保人员负责建立警戒区，并在通往事故现场的入口及周边道路上实行交通管制。建立警戒区时应注意：

1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

2）除消防、应急人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；

3）易燃易爆区域内严禁火种。

- 3.4.2.3监测、抢救、救援及控制的措施

1）抢险救援组和医疗救护组视事故大小进行救援。专业消防队到达后，要服从专业消防队的统一指挥并协助其工作；在各种事故发生和专业救护人员到达之前，控制事故的蔓延扩大，抢救受伤受困人员，扑救初起火灾；

2）现场实施定时监测风向、温度、热辐射、油气浓度等环境参数，出现异常情况等征兆时，抢险、抢修人员应全部撤离到安全地带；

3）加强当班人员的应急处置能力，做到快速反应，及时关闭阀门等。

- 3.4.2.4受伤人员现场救护、救治及医院救治

1）检查受伤人员伤势送医院，并请医务人员进行分类救治；

2）依据受伤程度对患者进行分类并采取妥善的紧急救护；

3）基层单位配备必要的应急处理药品。

坚持“以人为本、最大限度地减少环境破坏及财产损失”的处置原则。

- 3.4.2.5应急人员的安全防护程序

1）所有参与应急救援的人员必须穿戴安全防护用具进行救援作业。

2）防护用具，如佩戴手套、口罩、安全帽等可由应急人员所在单位自行提供。

3）防护用具数量不够时，由应急指挥办公室总指挥紧急调拨，涉及部门及人员应本着“安全大于一切”的原则，从快从简办理手续，及时将防护用具分发到救援人员的手中，以免耽误救援工作的开展。

- 3.5 应急支援

当事态无法控制情况下，需要上级单位、地方政府或周边企业支援的，报上级应急组织机构请求支援。政府预案启动后，指挥权上移，应急救援组应积极配合政府应急处置工作。

- 3.6 响应终止

应急结束的基本条件和要求包括：事故现场得到控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除，经事故现场应急指挥小组批准后，现场应急结束。

事故应急结束程序：

1）如属本尾矿库自救，当应急事故得到控制，事故现场已经恢复后，由总指挥宣布应急工作结束。

2）如政府启动应急，则由总指挥配合应急管理局，对事故现场进行勘查。当勘查结果表明现场无安全隐患时，由总指挥报告政府，并宣布事故危险全面解除。

- 4 后期处置

- 4.1 污染物处理

后期处置交由相关专业部门处理，严格按照国家环境标准对事故造成的环境危害进行监测、处置。

选矿厂、尾矿库产生排污等污染物，应有环保部门对这些污染物进行处理。应急救援中使用水、砂等灭火剂以及泄漏出的化学物质等会对环境造成污染，应对这些污染物进行处理。消除污染可建立临时洗池，用于清除场所内的有毒物质。另外，土壤净化也是需要考虑的一项重要问题。

1）在对事故处理期间，由应急指挥办公室组织人员对警戒区各入口实行警戒封锁，禁止非抢险人员进入。

2）事故现场的拍照、录像应经过应急指挥办公室、总指挥的批准。未经批准，禁止任何对事故现场进行拍照录像。

3）公司应急救援小组应认真核对参加抢险救灾人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理抢险救灾记录、图纸，写出应急小结，并报告公司应急指挥办公室。

4）对产生的液态有毒、有害物质区域要迅速采取封闭、隔离、清洗、封堵等措施，防止液体蔓延污染环境，回收泄漏的液体品，将被污染的土壤挖出，拉运到规定的处理场所处理；

5）对事故现场和救援车辆进行洗消处理。有害污染物，禁止直接排入下水道中，通过油水分离池或水封井进行集中处理；或者收集在容器内送有资质的单位处理，不得污染周边环境。对环境、水土造成的污染由公司安管人员配合环保部门、防疫部门实施检测。

6）事故处理完毕，人员撤离后，事故发生岗位实行警戒，未经抢险指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场。

- 4.2 生产秩序恢复

1）在事故原因调查准确、采取了得当的措施后，各小组要投入到生产秩序恢复工作中，尽最大努力尽快恢复生产；

2）公司要根据损失情况，编制恢复和重建计划，重建计划由阿勒泰正元国际矿业有限公司编制；

3）符合条件的，经当地政府主管部门同意后，尽快恢复生产和经营。

生产秩序恢复后，应急指挥办公室应尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，尽快恢复正常秩序，并组织公司所有参与事故救援的人员对公司的应急救援能力进行评估，以找出公司应急救援设施和设备、救援人员的培训以及各部门在协调中存在的缺陷并进行改进。应急救援能力应按照以下几方面内容进行评估：相关法律、法规的执行情况；应急组织机构的协调性；应急物资、设施、设备的充分性；应急指挥中心的运行、配备情况；应急技术储备、保障以及专家组情况；应急预案的内容、管理和实施情况，总结预案中存在的不足，重新修订应急预案，进入新的应急准备阶段。

- 4.3 医疗救治

1）事故应急救援还无法得到有效控制，必须请求当地卫生部门、医疗救护120及时现场援助；

2）救护人员发现事故现场有人员受伤的，将受伤人员转移至安全地带，后勤组配合医疗卫生部门做好受伤人员的抢救工作；

3）伤势较轻的，利用应急药物进行现场自救后送往就近医院进行救治；伤势较为严重的，由医疗救护人员进行现场急救后立即送往就近医院进行抢救；

4）通讯联络人员要将现场医疗救护情况汇报给应急指挥部。

- 4.4 人员安置

事故发生后，大部分人员在心理上或生理上都受到一定程度的影响，而无法全力投入工作，所以公司应尽快组织有关人员对事故造成的后果予以消除，主要包括以下几方面。

1）向员工提供充分的医疗救助。

2）按公司有关规定，对伤亡人员的家属进行安抚。

3）对员工进行心理咨询，以消除恐慌心理。

4）公司应对受伤人员积极安排救治，抚恤死者家属。

5）在事故中受伤、受害人员及造成的他人损失按有关法律法规赔偿。

6）由公司负责，依照国家相关赔偿标准和政策，提出赔偿方案，经上级部门审查同意后实施。

7）按国家有关规定妥善安置受伤人员的家属，做好理赔工作。

根据损坏情况程度大小，公司应考虑向员工提供现金预付、薪水照常发放、削减工作时间、咨询服务等方面的帮助，并妥善安排好伤亡人员及其家属，并支付合理赔偿金，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，恢复正常秩序。

- 4.5 应急救援评估

公司收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告留档、报备案。

- 5 应急保障

- 5.1 通信与信息保障

1）应急指挥办公室要制定尾矿库应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

2）应急指挥办公室成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

3）公司办公室要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到各单位。

公司主要报警、通信联络方式如下：

| 序号 | 部门、机构或人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区应急管理厅 | 0991-2309269 |
| 2 | 阿勒泰地区应急管理局 | 0906-2193166 |
| 3 | 县政府办公室 | 0906-6623447 |
| 4 | 哈巴河县应急管理局 | 0906-6818456 |
| 5 | 县火警 | 119 |
| 6 | 县公安局 | 0906-6623830 |
| 7 | 县交警队 | 122 |
| 8 | 加依勒玛乡派出所 | 0906-6851052 |
| 9 | 县卫生局 | 0906-6625427 |
| 10 | 县医院急诊科 | 0906-6625461 |
| 11 | 县交通局 | 0906-6623884 |
| 12 | 县生态环境局 | 0906-6622605 |
| 13 | 县防疫站 | 0906-6622996 |
| 14 | 县电力公司 | 0906-6821646 |
| 15 | 乡变电所 | 0906-6851451 |

公司应建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

- 5.2 应急队伍保障

阿勒泰正元国际矿业有限公司设应急指挥办公室，建立应急救援小组，由7各应急救援小组组成。公司已与有救援能力的资质单位签订了应急救援协议，必要时可以请求支援。作业人员都负有事故应急抢救救援的责任，各救援小组是救援的骨干力量，其主要任务是担负各类事故的应急处置工作，按职责分工如下：

抢险救援、医疗救护小组主要配备氧气袋、担架、急救箱、消防器材、安全带、救护器材和工具等。抢险救援、医疗救护小组要做到以下几点：

（1）严格组织管理、加强业务训练。

（2）深入可能发生事故的地域、熟悉情况。

（3）参与审查事故应急预案，并在实践或平时演练检查预案的落实情况。

（4）掌握并检查救灾器材及设备的布置、管理和储备情况。

（5）训练急救人员，进行自救教育。

配备救援车辆、对讲机、电话及应急物资，平时对应急物资进行保管和维护，定期进行检查，发现过期、失效的器材应及时进行更换。

- 5.3 物资装备保障

应急所需器材由后勤保障组负责按要求提前采购，包括应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及联系方式等需有明确的规定。防护器材和抢险工具、备品配件由医疗救护小组负责保管维护。矿山内部应急救援物资应该专人专管，单独存放，不应该到处存放。

应急救援器材记录表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 储存地点 | 管理人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锹 | 18把 | 尾矿库应急物资库 | 任伟 | 15209057728 |  |
| 2 | 十字镐 | 5把 |  |  |  |  |
| 3 | 土工布 | 1捆 |  |  |  |  |
| 4 | 编织袋 | 1500个 |  |  |  |  |
| 5 | 雨衣 | 10套 |  |  |  |  |
| 6 | 雨鞋 | 10双 |  |  |  |  |
| 7 | 手套 | 10双 |  |  |  |  |
| 8 | 毛巾 | 10条 |  |  |  |  |
| 9 | 安全带 | 10条 |  |  |  |  |
| 10 | 尼龙绳 | 1卷 |  |  |  |  |
| 11 | 铁丝 | 2卷 |  |  |  |  |
| 12 | 活动扳手 | 3把 |  |  |  |  |
| 13 | 榔头 | 3把 |  |  |  |  |
| 14 | 对讲机 | 2部 |  |  |  |  |
| 15 | 扩音喇叭 | 1个 |  |  |  |  |
| 16 | 手电 | 5个 |  |  |  |  |
| 17 | 木板 | 1块 |  |  |  |  |
| 18 | 望远镜 | 1个 |  |  |  |  |
| 19 | 潜水泵 | 1个 |  |  |  |  |
| 20 | 担架 | 1副 |  |  |  |  |

- 5.4 其他保障

- 5.4.1 交通运输保障

公司应对公司现有各类车辆进行科学合理的调度，满足应急的需要，必要时向上级应急指挥部请求车辆援助，并请求地方交通、公安等单位协助应急保障期间的道路畅通。

- 5.4.2 经费保障

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号文）的相关规定，尾矿库按入库尾矿量计算，四等及五等尾矿库每吨5元提取。公司根据规定提取相应的安措费，从安措费中支出，并有提取计划和购物票据。

5.4.3 技术保障

由生产技术部负责公司所有的图纸资料的管理维护，以备在应急救援中进行调取，同时保障测量仪器的正常，确保能够正常开展测量工作。

安全环保部作为应急主管部门，要确保应急救援人员配备符合救援要求的安全职业防护装备，严格按照专项应急预案和现场处置方案开展应急救援工作，确保人员安全。

- 5.4.4 外部救援

当紧急事故发生单靠尾矿库本身力量无法控制事态的扩大时，公司应急指挥办公室应请求当地政府启动应急预案，并请求政府协调相关的专业队伍帮助控制事态的发展。