一步法感受态制备试剂盒简明说明书（BW-SCCP）

产品简介

SCCP Solution适用于一步完成大肠杆菌感受态细胞的制备，不用热休克就可转化细胞。SCCP方法比其他生产感受态细胞更加快速、简单，例如传统的氯化钙法（Sambrook等人）。该方法制备的感受态细胞可长期储存于-80℃。转化效率取决于大肠杆菌菌种以及需转化的DNA的性质和质量。典型的转化效率是106-108 pfu/µg质粒DNA。例如，大肠杆菌DH1，DH5α，HB101，JM109，LE392，MM294，SCS-1，XL1-blue和TG1的转化效率范围在1.5×106-1.0×108 pfu/µg质粒DNA。

SCCP作为1×溶液提供，可直接使用。

产品构成

| Catalog# | -00 | -01 | -02 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCCP Solution | 500 μL | 25 mL | 100 mL |
| User Manual | 1 | 1 | 1 |

应用

制备用于转化的大肠杆菌感受态细胞。

特点

- 简单：不需要高速离心。

- 快速：整个过程只需5分钟。

产品贮存及稳定性

本试剂盒自生产之日起可保存12个月。所有试剂及用品于4℃保存。

质量控制

已用合适的大肠杆菌菌株和pUC18或pUC19 DNA对SCCP溶液进行了转化效率测试。

操作步骤（单个感受态制备）

- 使用无菌牙签或无菌枪头，从含有适量大肠杆菌的过夜培养琼脂平板中挑取单个菌落。将菌种接种至2 mL SOB培养基，37℃震荡培养过夜。

- 次日，取1 mL上述培养物接种至250 mL烧瓶（含50 mL SOB培养基）。37℃震荡培养至OD600=0.5-0.7。

- 转移2 mL菌液至一个干净的离心管，2,000 ×g（4,000 rpm）离心2-3 min，小心弃上清。

- 加入100 µL预冷的SCCP Solution，轻轻重悬菌体。

- 加入100 pg-10 ng的DNA，轻轻混匀，冰上孵育10 min，37℃孵育5 min，再置于冰上孵育5 min。

- 加入1 mL预热的SOB培养基，37℃振荡培养45-60 min。

- 将菌液在合适的选择性或差异培养基培养。

操作步骤（批量感受态制备）

- 使用无菌牙签或无菌枪头，从含有适量大肠杆菌的过夜培养琼脂平板中挑取单个菌落。将菌种接种至2 mL SOB培养基，37℃震荡培养过夜。

- 次日，取1 mL上述培养物接种至250 mL烧瓶（含50 mL SOB培养基）。37℃震荡培养至OD600=0.5-0.7。

- 将菌液转移至50 mL离心管，2,000 ×g（4,000 rpm）离心10 min，小心弃上清。

- 加入2.5 mL预冷的SCCP Solution，轻轻重悬菌体。

- 每管分装50-100 μL，感受态可以立即使用，亦可保存于-80℃。

- 根据标准步骤转化大肠杆菌。

注：

- 对于大量感受态制备，SCCP Solution的量应相应加大。例如，1-2 mL SCCP Solution可用于50-100 mL菌液。重悬后，每管分装50-100 μL并储存于-80℃。

- 步骤3至步骤6必须在冰上操作。

- 该产品对枯草芽孢杆菌也适用。

倍州倍沃医学科技有限公司

BIOMIGA（中国）

www.biomiga.com.cn

400-115-2855

info@biomiga.com.cn