全自动抗体小量纯化试剂盒（磁珠法）

（BW-MAP6003）

一、产品简介

BW Protein A/G系列全自动抗体纯化磁珠产品，由NHS活化的顺磁性琼脂糖微球与Protein A/G共价结合形成的复合微粒，该产品具有较高的抗体结合能力和较低的蛋白非特异吸附率，洗脱条件均一，可从细胞培养液、腹水和血清等样品中分离出纯度大于90%的抗性，尤其适用于同时纯化多个样品，本试剂盒搭配倍沃的磁珠纯化系统使用，样本和磁珠的用量范围也可以灵活的调整，同时可以将纯化的过程进行简便的放大，从而同时处理多个样本，大大提高纯化效率。

- 产品组成

| Catalog# | 孔位 | BW-MAP6003-A16- 01 | BW-MAP6003- A16-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preps |  | 1x16T | 10x16T |
| 样品孔 | 第 1/7列 | ≤1mL | ≤1mL |
| 洗液Ⅰ/磁珠 | 第 3/9列 | 800 μL | 800 μL |
| 洗液Ⅱ | 第 4/10列 | 800 μL | 800 μL |
| 洗液Ⅲ | 第 5/11列 | 800 μL | 800 μL |
| 洗脱液 | 第 6/12列 | 100 μL | 100 μL |
| 中和液 |  | 1mL | 5mL |
| 磁棒套 |  | 2 | 20 |

- 磁珠信息

| 产品名称 | BW Protein A/G |
| --- | --- |
| 基质 | 琼脂糖 |
| 配基 | Protein A/G |
| 磁珠粒径 | 5-35 μm |
| 抗体结合能力 | 30 mg/mL Gel |
| 磁珠浓度 | 20%（v/v） |
| 储存温度 | 2-8℃保存 |
| Protein A/G 对不同物种 Ig 的亲和性 | 见附表 |

四、产品贮存及稳定性

预装板需要在2-8℃保存，其余所有试剂及耗材室温（4-28℃）保存，产品有效期自生产之日起12个月。

五、使用前注意事项

1、磁珠使用前应充分混匀，确保磁珠悬液处于均一状态，之后放在对应的板位上面，每次使用之前都应混匀磁珠。

2、在结合过程中，需要确保磁珠保持均一状态，没有结块出现；使用后注意避免冷冻或高速离心。

3、最佳的使用条件与磁珠的用量、抗体的产量、孵育的方式与时间等因素有关。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服和并戴一次性手套操作。

5、本产品仅用作科研用途。

六、操作步骤

- 取抗体纯化板，轻轻将液体甩入板底部，撕去铝箔纸，待纯化样本对应加入到第1/7列；

注：每一孔的总体积不能超过1000 μL，否则可能溢出。一个样本需分成两个孔

- 启动仪器，在仪器中放置好新的洁净磁棒套，并将装有样品和试剂的96孔板安放至仪器中对应的板位上。

- 设置程序参数并保存执行程序（该程序设定仅供参考）

| 序号 | 孔位 | 容积（uL） | 混合时间(s) | 混合速度 | 混合幅度 | 吸磁速度 | 吸磁时间(s) | 吸磁次数 | 悬停时间（s） | 温度设定（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 800 | 20 | 1000 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 |  |
| 2 | 1 | 400 | 960 | 1000 | 5 | 1 | 60 | 1 | 0 |  |
| 3 | 3 | 800 | 60 | 1000 | 5 | 1 | 30 | 1 | 0 |  |
| 4 | 4 | 800 | 60 | 1000 | 5 | 1 | 30 | 1 | 0 |  |
| 5 | 5 | 800 | 60 | 1000 | 5 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 6 | 6 | 100 | 600 | 1000 | 5 | 1 | 60 | 1 | 0 |  |
| 7 | 3 | 800 | 10 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- 待程序完成后收集产物：结束后将含有抗体的溶液转移至新的无核酶/无内毒素/无热源的2mL离心管中，建议立刻加入1/10体积的中和液中和,以维持生物活性之后放入-20℃保存备用。

七、流程优化

磁珠与抗体的的结合效率与抗体的种属来源及所属亚型有关，请确认抗体的类型与Protein A/G配基的亲和效率（见下面附表）

1、抗体所属亚型与Protein A/G的亲和度较低:：a. 增加抗体与础珠的孵有时间(30-60 mins)；b. 提高结合缓冲液的pH值（8-9）；c. 降低离子强度（25-100 mM NaCl）等方法提高亲和效率；d. 选择与目标抗体具有更高亲和度的配基(如Protein A 或Protein G)。

2、抗体与Protein A/G配基亲和度太高导致抗体洗脱效率低：a. 降低洗脱缓冲液的pH值至1.9-2.5。（注意：抗体在低pH条件下容易形成聚集物，抗体洗脱产物应马上用中和液中和；b. 可适当延长洗脱时间，提高抗体的洗脱效率。）

八、常见问题

查看以下信息以解决您在使用本产品在实验中所遇到的问题。

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 已添加大量样品，但是检测到的目标特异性抗体较少 | 样品中目的抗体浓度较低 | 细胞上清样品换用无血清培养基；将样本与磁珠在4℃或者低温环境下结合时间加长。 |
| 目的抗体发生降解 | 抗体对低pH洗脱缓冲液较为敏感；下游应用对中和的洗脱液敏感 | 尝试换另一种洗脱试剂，例如0.1M醋酸钠，pH3.5将蛋白酶抑制剂添加到结合/洗涤和洗脱缓冲液中；将洗脱样本脱盐或者透析到合适的缓冲液中。 |
| 洗脱液中未能检测到抗体或者抗体水平很低 | 样本中的抗体对此磁珠结合效果可能较弱；此抗体可能需要在较低pH下洗脱效率较高 | 可以尝试倍沃的Protein A或者Protein G磁珠；可以适当降低洗脱液的pH进行摸索，观察洗脱效率是否明显提高。 |

附表. 蛋白A，G 对不同物种 Ig 的结合能力总表

| 免疫球蛋白亚型 | Protein A | Protein G | 免疫球蛋白亚型 | Protein A | Protein G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Human IgG | ++++ | ++++ | Mouse IgG | ++++ | ++++ |
| Human IgG1 | ++++ | ++++ | Mouse IgG1 | + | ++++ |
| Human IgG2 | ++++ | ++++ | Mouse IgG2a | ++++ | ++++ |
| Human IgG3 | + | ++++ | Mouse IgG2b | +++ | +++ |
| Human IgG4 | ++++ | ++++ | Mouse IgG3 | ++ | +++ |
| Human IgA | + | NR | Cow IgG | ++ | ++++ |
| Human IgA1 | + | NR | Goat IgG | + | ++++ |
| Human IgA2 | + | NR | Goat IgG1 | + | ++++ |
| Rat IgG | + | ++ | Goat IgG2 | ++++ | ++++ |
| Rat IgG1 | NR | + | Guinea Pig IgG | ++++ | ++ |
| Rat IgG2a | NR | ++++ | Guinea Pig IgG1 | ++++ | ++ |
| Rat IgG2b | NR | + | Guinea Pig IgG2 | ++++ | ++ |
| Rat IgG3 | + | ++ | Rabbit IgG | ++++ | +++ |

(+)=weak binding; (++)=moderate binding; (++++)=strong binding; NR=not recommended;

购买须知

根据说明书使用时，本产品保证性能符合产品标示和倍沃文献中的描述。倍沃不提供任何其他类 型的明示或暗示保证，包括但不限于适销性或特定用途适用性等。倍沃对违反本保证的唯一义务和购买者的唯一补救措施是由倍沃选择更换产品。倍沃对因使用产品、使用产品结果或无法使用产品而引起的任何直接、间接后果性或附带损害不承担任何责任。如需技术支持或了解更多产品信息，请致电400-115-2855与我们联系或访问我们的网站 www.beiwobiomedical.com

登录官方网站获取产品手册等更多信息：http://www.beiwobiomedical.com